시스템 요구사항 명세서

System Requirements Specification

군집주행 (Platooning) · WiFi V2V 자율주행 프로젝트

HL 만도 & HL 클레무브 · IVS 5기

| 문서 정보 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 번호 | SYS-PLT-001 |
| 버전 | v1.1 |
| 작성일 | 2026-06-10 (v1.0) · 2026-06-12 (v1.1) |
| 작성자 | 1조 |
| 승인자 | 허지욱 |
| 상태 | 승인 (Approved) · Baseline 2026-06-12 |

※ 본 문서는 ASPICE SYS.2 (시스템 요구사항 분석) 프로세스 산출물입니다.

변경 이력 (Change History)

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-10 | 1조 | 최초 작성 — 발표자료·SRS v1.2 기반 시스템 요구사항 정의 | Draft |
| v1.1 | 2026-06-12 | 1조 | SyR-12(동작 모드) 신설 및 SRS FR-14 추적 추가, 용어 통일(선행/후행) | Update |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | CONS-05 신설 — HW 운동상태 측정 불가 전제(관측가능 양으로 폐루프, V2V=명령·의도) | Update |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | FR-13 권고 강등 미결 플래그 추가 | Update |
| Baseline | 2026-06-12 | 허지욱 | 검토 완료 후 승인 — baseline 설정. 잔여 미결(ESTOP 트리거·FR-07·FR-13 등)은 변경요청(CR)으로 관리 | Approved |

1. 개요 (Overview)

1.1 목적

본 문서는 HL 만도 & HL 클레무브 IVS 5기 1조의 군집주행(Platooning) 프로젝트에 대한 시스템 수준 요구사항을 정의한다. ASPICE SYS.2 프로세스에 따라 이해관계자 요구사항(발표자료)을 시스템 요구사항으로 분석하고, 하드웨어·소프트웨어·통신을 포함한 시스템 전체의 검증 가능한 요구사항을 명세한다. 본 문서에서 정의한 시스템 요구사항(SyR)은 소프트웨어 요구사항 명세서(SRS-PLT-001)의 기능·비기능 요구사항으로 분해된다.

1.2 범위

본 SyRS는 군집주행 시스템 전체를 대상으로 한다.

• 차량 시스템: 선행 차량(Leader) 1대 + 후행 차량(Follower) 1대 — 현 시스템은 2대로 한정하되, 후행 차량 N대 확장이 가능한 구조로 설계한다.

• 주행 환경: 흰색 보드 위 검은색 테이프로 구성한 2차선 타원형 루프 트랙

• 통신 시스템: WiFi 기반 차량 간(V2V) 무선 통신

• 적용 제외: 차량 외부 인프라(신호등 제어기 등), 클라우드·관제 서버

1.3 용어 및 약어

| 용어/약어 | 설명 |
| --- | --- |
| SyRS | System Requirements Specification. 시스템 요구사항 명세서 |
| SyR | System Requirement. 시스템 요구사항 (본 문서에서 정의) |
| SRS | Software Requirements Specification. 소프트웨어 요구사항 명세서 (하위 문서) |
| V2V | Vehicle-to-Vehicle. 차량 간 무선 통신 |
| Leader | 군집의 선행 차량 (선행 차량). 자율주행 주도 |
| Follower | 군집의 후행 차량 (후행 차량). Leader를 V2V 기반으로 추종 |
| Platooning | 군집주행. 다수 차량이 무선 통신으로 편대를 이루어 주행하는 방식 |
| AI HAT | Hailo AI 가속 모듈. YOLO 추론 가속에 사용 (Leader 탑재) |
| TBD | To Be Determined. 추후 결정 예정 |

2. 시스템 개요 (System Overview)

2.1 시스템 목표

본 시스템은 2대의 소형 자율주행 로봇으로 군집주행을 시연한다. 선행 차량은 카메라 기반으로 트랙 차선을 인식하여 독립 자율주행하고, 후행 차량은 선행 차량이 V2V로 송신하는 상태 정보를 수신하여 일정 차간거리를 유지하며 추종한다. 주행 중 전방 장애물 회피, 횡단보도(정지선) 앞 정지, 지속 주행을 규정된 동작으로 수행하는 것을 목표로 한다.

2.2 핵심 시나리오

| No. | 시나리오 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| S-1 | 군집 형성 및 지속 주행 | 정렬된 2대가 출발하여 선행-후행 편대를 유지하며 타원형 트랙을 지속 주행한다. |
| S-2 | V2V 기반 추종 | 후행 차량이 선행 차량의 상태(구동·조향)를 수신하여 차간거리를 유지하며 따라간다. |
| S-3 | 전방 장애물 회피 | 주행 경로 상 장애물 감지 시 회피하거나 안전 정지한다. (자체 정지 최우선) |
| S-4 | 횡단보도 앞 정지 | 정지선(횡단보도) 인식 시 정지하고, 통과 조건 충족 시 재출발한다. |
| S-5 (선택) | 차선 변경 | 필요 시 인접 차선으로 변경한다. (선택 기능, SRS FR-07) |

3. 시스템 요구사항 (System Requirements)

아래는 시스템 수준 요구사항(SyR)이다. 각 SyR은 SRS-PLT-001의 소프트웨어 요구사항(FR/NFR)으로 분해된다. (7장 추적 매트릭스 참조)

| ID | 요구사항명 | 설명 | 구분 |
| --- | --- | --- | --- |
| SyR-01 | 군집 편대 구성 | 시스템은 선행 1대·후행 1대로 군집 편대를 구성한다. 후행 차량 확장이 가능한 구조로 한다. | 필수 |
| SyR-02 | 차량 간 무선 통신 | 차량은 WiFi 기반 V2V로 상태·기동 정보를 양방향 교환한다. 다대다 확장이 가능해야 한다. | 필수 |
| SyR-03 | 자율 주행 (선행) | 선행 차량은 트랙 차선을 인식하여 독립적으로 자율주행한다. | 필수 |
| SyR-04 | V2V 추종 (후행) | 후행 차량은 수신한 선행 차량 정보로 차간거리를 유지하며 추종한다. | 필수 |
| SyR-05 | 전방 상황 인지 | 차량은 전방 장애물·정지선 등 주행 환경을 실시간 인지한다. | 필수 |
| SyR-06 | 장애물 회피·정지 | 전방 장애물 감지 시 회피 또는 안전 정지한다. | 필수 |
| SyR-07 | 정지선 정지·재출발 | 정지선(횡단보도) 인식 시 정지하고 조건 충족 시 재출발한다. | 필수 |
| SyR-08 | 차간거리 안전 유지 | 후행 차량은 선행 차량과 안전 차간거리를 유지하며 추돌하지 않는다. | 필수 |
| SyR-09 | 통신 이상 대응 | 통신 두절 시 안전 동작으로 전환하고 재연결을 시도한다. | 필수 |
| SyR-10 | 파라미터 조정성 | 차량 개체차 보정을 위해 핵심 파라미터를 외부에서 조정할 수 있다. | 필수 |
| SyR-11 | 차선 변경 | 필요 시 인접 차선으로 변경한다. | 선택 |
| SyR-12 | 동작 모드 | 시스템은 동작 모드를 정의하고 상황에 따라 전환한다. 모드는 주행 거동(가속/감속/정지)과 시스템 상태(정상/축퇴/비상정지)를 포괄한다. | 필수 |

4. 시스템 구성 (System Configuration)

시스템을 구성하는 하드웨어는 다음과 같다. 본 구성은 모든 하위 설계의 전제가 된다.

| 구분 | Leader (선행) | Follower (후행) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 컴퓨팅 | Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 5 | 차량당 1대 |
| AI 가속 | Hailo AI HAT × 1 | 없음 | YOLO 추론 (Leader만) |
| 카메라 | Raspberry Pi Camera 3 × 1 | Raspberry Pi Camera 3 × 1 | 차선·객체 인식 |
| 거리 센서 | 전방 초음파 × 1 | 전방 초음파 × 1 | 전방 거리 측정 |
| 조향 | 서보모터 × 1 | 서보모터 × 1 | 횡방향 조향 |
| 구동 | DC 모터 + 모터드라이버 | DC 모터 + 모터드라이버 | 종방향 구동 |
| 전원 | 배터리팩 | 배터리팩 | - |
| 통신 | WiFi (V2V 송수신) | WiFi (V2V 송수신) | 양방향 |

주: 액추에이터(서보·DC모터)는 Raspberry Pi 5의 GPIO/PWM으로 직접 구동하며, 별도 MCU 및 CAN 통신 계층을 포함하지 않는다. (CONS-04)

5. 주행 환경 (Operating Environment)

| 항목 | 규격 |
| --- | --- |
| 트랙 형태 | 2차선 타원형(oval) 루프 |
| 보드 규격 | 1200 × 1200 mm 흰색 아크릴 보드 |
| 차선 표현 | 검은색 테이프 — 실선(외곽·좌우), 점선(1·2차로 경계선), 정지선(가로선) |
| 곡률 | 곡률을 최소화한 타원 형상 (저속·안정 주행 목적) |
| 조명 | 실내 조명 (구체 조건 TBD) |
| 정지선 | 횡단보도 모사 가로선 (위치·수량 TBD) |

주: 차선 종류는 형상(실선/점선/가로선)으로 구분한다. 흰 보드 대비 확보를 위해 검은색을 권장하며, 점선 색상은 변경될 수 있다. 위치는 전역좌표가 아닌 차체 기준 상대 정보로 인식한다. (CONS-02)

6. 시스템 제약 (System Constraints)

하드웨어 구성에서 비롯되어 시스템 전체에 적용되는 제약이다. 본 제약은 SRS-PLT-001의 설계 제약(CONS)으로 직접 연계된다.

| ID | 제약 내용 | 연계 |
| --- | --- | --- |
| CONS-01 | 휠 엔코더가 없어 차량 실제 속도(v_ego)를 측정할 수 없다. 종방향 제어는 속도 폐루프로 구현할 수 없다. | SyR-04, SyR-08 |
| CONS-02 | 차량 위치는 차체 기준 상대 정보로만 표현하며, 전역좌표(global position)는 사용하지 않는다. | SyR-03, SyR-05 |
| CONS-03 | 전방 초음파 센서는 1개이며 직진 방향만 측정한다. 곡선 구간에서 선행 차량을 일시 미감지할 수 있다. | SyR-06, SyR-08 |
| CONS-04 | 액추에이터는 Raspberry Pi 5 GPIO로 직접 구동하며, 별도 MCU(Arduino)·CAN 계층을 포함하지 않는다. | 전 SyR |
| CONS-05 | 차량 운동상태(실속도·가속도·요레이트)를 측정할 센서(엔코더·IMU·자이로)가 없다. 이들은 직접 제어·안전판정 근거로 사용하지 않으며, 횡방향은 카메라(차선) 폐루프, 종방향 추종(후행)은 초음파(차간거리) 폐루프, 종방향 선행은 개루프 듀티 단계로 구성한다. 장애물은 카메라(YOLO)+초음파 융합으로 감지하고 회피는 선행 차량이 횡방향으로 수행하며, 후행 차량은 전방 거리 급감 시 정지한다. V2V 교환 데이터는 측정 운동상태가 아니라 명령·의도(maneuver·구동/조향 명령)와 추정값 기준이다. | SyR-03·04·06·08 |

7. 요구사항 추적 매트릭스 (SyRS → SRS)

각 시스템 요구사항(SyR)이 소프트웨어 요구사항(SRS-PLT-001의 FR/NFR)으로 분해되는 관계를 나타낸다. 양방향 추적성을 유지한다.

| SyR ID | 시스템 요구사항 | 분해 대상 (SRS FR/NFR) |
| --- | --- | --- |
| SyR-01 | 군집 편대 구성 | FR-10, FR-11 (V2V 송수신 기반 편대) |
| SyR-02 | 차량 간 무선 통신 | FR-10, FR-11, FR-13, NFR-01 |
| SyR-03 | 자율 주행 (선행) | FR-01, FR-03, FR-04, FR-08 |
| SyR-04 | V2V 추종 (후행) | FR-09, FR-12, FR-05 |
| SyR-05 | 전방 상황 인지 | FR-01, FR-02, FR-03 |
| SyR-06 | 장애물 회피·정지 | FR-06, NFR-04 |
| SyR-07 | 정지선 정지·재출발 | FR-02 |
| SyR-08 | 차간거리 안전 유지 | FR-09, NFR-02 |
| SyR-09 | 통신 이상 대응 | NFR-01, NFR-04 |
| SyR-10 | 파라미터 조정성 | NFR-03 |
| SyR-11 | 차선 변경 (선택) | FR-07 |
| SyR-12 | 동작 모드 | FR-14 (시스템 모드 관리) |

8. 시스템 안전 목표 (Safety Goals)

| ID | 안전 목표 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- |
| SG-01 | 추돌 방지 | 후행 차량의 선행 차량 추돌 0건 |
| SG-02 | 통신 이상 안전 | 통신 두절 발생 시 2초 이내 재연결 시도 또는 안전 동작 전환 |
| SG-03 | 자체 안전 정지 | 위험 상황 시 외부 명령 없이 스스로 정지 (최우선) |
| SG-04 | 동작 우선순위 | 자체 정지 > 전방 장애물 > 정지선 정지 > 통신 두절 |

9. 미결 사항 (Open Issues)

| No. | 관련 | 미결 내용 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SyR-04/08 | 차간거리·속도 동기화 수치 (엔코더 부재 영향) | SW 설계·실측으로 확정 |
| 2 | SyR-07 | 정지선 위치·수량, 재출발 조건 | 트랙 제작·팀 합의 |
| 3 | SyR-02 | V2V 다대다 확장 범위 (현재 1:1) | 향후 확장 시 정의 |
| 4 | 5장 | 트랙 조명·정지선 세부 규격 | 트랙 제작 단계 |
| 5 | SG-01~04 | 안전 목표 정량 수치 (제동거리 등) | 안전 시험으로 확정 |
| 6 | SyR-02 / FR-13 | 필수 SyR-02가 권고·TBD FR-13으로 분해되며 우선순위 강등 — 후방 수신 범위 확정 필요 | FR-13 상세 확정 시 우선순위 재평가 |