적격성·시스템 테스트 명세서

Qualification & System Test Specification

군집주행 (Platooning) · WiFi V2V 자율주행 프로젝트

HL 만도 & HL 클레무브 · IVS 5기

| 문서 번호 | SQT-PLT-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-06-12 |
| 작성자 | 1조 |
| 승인자 | 미정 |
| 상태 | 승인 (Approved) · Baseline 2026-06-12 |

※ 본 문서는 ASPICE SWE.6 / SYS.5 프로세스 산출물이다.

변경 이력 (Change History)

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-12 | 1조 | 최초 작성 — SRS v1.3 FR/NFR 적격성 + SYS v1.1 시나리오·안전목표 테스트 정의 | Draft |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | SyR 전수 커버 추적 명시(QT 보강), 조향각·FR-13 미결 등재 | Update |
| Baseline | 2026-06-12 | 허지욱 | 검토 완료 후 승인 — baseline 설정. 잔여 미결(ESTOP 트리거·FR-07·FR-13 등)은 변경요청(CR)으로 관리 | Approved |

1. 개요 (Overview)

1.1 목적

본 문서는 SRS-PLT-001 v1.3의 기능·비기능 요구사항에 대한 SW 적격성 테스트(SWE.6)와 SYS-PLT-001 v1.1의 핵심 시나리오·안전 목표에 대한 시스템 테스트(SYS.5)를 정의한다. 합격 기준의 미정(TBD) 수치는 실측 후 확정한다.

1.2 범위

본 문서는 아래를 대상으로 한다.

•  SW 적격성(SWE.6): SRS FR-01~14·NFR-01~04 충족 여부 검증

•  시스템 시나리오(SYS.5): 핵심 시나리오 S-1~S-5 (발표/시연)

•  안전 목표(SG-01~04) 검증

1.3 용어 및 약어

| 용어/약어 | 설명 |
| --- | --- |
| SQT | Qualification & System Test Spec. (본 문서) |
| 적격성 테스트 | SRS 요구사항(FR/NFR) 충족 검증 (SWE.6) |
| 시스템 테스트 | SYS 시나리오·안전목표 검증, 실차 시연 (SYS.5) |
| S-1~S-5 | SYS 핵심 시나리오 (군집형성·추종·회피·정지선·차선변경) |
| SG | Safety Goal. 시스템 안전 목표 (SYS 8장) |
| 안전시나리오 | 추돌·급정지 등 안전 조건을 모사한 시험 |
| 합격 기준 | 요구 충족 판정 기준 (정량값 미정은 TBD) |
| TBD | To Be Determined. 실측 후 확정 |
| NFR | Non-Functional Requirement. 비기능적 요구사항 |
| TBD | To Be Determined. 추후 결정 예정 |

2. 테스트 전략 (Test Strategy)

적격성 테스트는 SRS-PLT-001 6장 검증 방법을 케이스화하여 각 FR/NFR의 합격 기준 충족을 확인한다. 시스템 테스트는 SYS-PLT-001 2.2 핵심 시나리오와 8장 안전 목표를 실차로 검증한다. 정량 합격값이 미정인 항목은 TBD로 두고 실측 후 확정한다.

3. SW 적격성 테스트 (SWE.6 — SRS FR/NFR)

| ID | 요구사항 | 요구사항명 | 합격 기준·시나리오 | 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT-01 | FR-01 | 전방 상황 인지 | 전방 장애물 배치 후 실시간 인식 (거리 TBD) | 동적 |
| QT-02 | FR-02 | 정지선/STOP 인식 후 정지 | 정지선 검출→정지(거리 TBD·3초 이내)→재출발 확인 | 동적 |
| QT-03 | FR-03 | 차선 인식 | 트랙 주행 중 차선 검출 정확도 (합격률 TBD) | 동적 |
| QT-04 | FR-04 | 좌우 조향 | 조향각 입력 범위별 서보 응답 (허용오차 TBD) | 단위 |
| QT-05 | FR-05 | 전후 제어 | 구동 명령(PWM 듀티) 단계별 입력→구간 통과시간 단조성·재현성 (개루프, CONS-01) | 단위 |
| QT-06 | FR-06 | 장애물 회피 | 장애물 배치 후 회피 주행·접촉0 (선행) | 동적 |
| QT-07 | FR-07 | 차선 변경 | 지정 조건(TBD)에서 인접 차선 진입·완료 | 동적 |
| QT-08 | FR-08 | 차선 중앙 유지 | 루프 N바퀴 주행 중 차선 이탈 횟수 (허용 TBD) | 동적 |
| QT-09 | FR-09 | 거리 유지 | 설정 차간거리(TBD) ±20% 유지 | 동적 |
| QT-10 | FR-10 | 양방향 송신 | UDP 송수신 성공률·지연 (합격값 TBD) | 단위 |
| QT-11 | FR-11 | 전방 데이터 수신 | 수신 패킷 파싱 정확도·HMAC/seq 오류 처리 | 단위 |
| QT-12 | FR-12 | 수신 기반 제어 | 선행차 데이터 기반 후행 추종 | 통합 |
| QT-13 | FR-13 | 후방 상태 수신 | 선행차의 후행차 상태 수신 (권고·상세 TBD) | 통합 |
| QT-14 | FR-14 | 시스템 모드 관리 | 모드 전이(정상↔축퇴↔비상정지) 조건별 동작 | 통합 |
| QT-15 | NFR-01 | 통신 재연결 | WiFi 차단→500ms 두절판정·직전명령+서행→복귀 (성공률 TBD) | 결함주입 |
| QT-16 | NFR-02 | 추돌 방지 | 선행 급정지 시 후행 정지·추돌0 (잔여거리 TBD) | 안전시나리오 |
| QT-17 | NFR-03 | 파라미터 튜닝 | 설정 파일 변경 후 거동 변화 확인 | 검토+동적 |
| QT-18 | NFR-04 | 동작 우선순위 | 동시 발생(장애물+두절 등) 우선순위 동작 (트리거 목록 TBD) | 안전시나리오 |

4. 시스템 시나리오 테스트 (SYS.5)

| ID | 시나리오 | 이름 | 검증 내용 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | S-1 | 군집 형성·지속주행 | 정렬 2대 출발→편대 유지하며 타원 트랙 지속 주행 | SyR-01·03 |
| ST-02 | S-2 | V2V 기반 추종 | 후행이 선행 상태 수신, 차간거리 유지 추종 | SyR-02·04 |
| ST-03 | S-3 | 전방 장애물 회피 | 경로상 장애물 감지→회피 또는 안전정지(자체정지 최우선) | SyR-06 |
| ST-04 | S-4 | 정지선 앞 정지 | 정지선 인식→정지→조건 충족 시 재출발 | SyR-07 |
| ST-05 | S-5(선택) | 차선 변경 | 필요 시 인접 차선 변경 | SyR-11 |

5. 안전 목표 검증 (SG)

| ID | 안전목표 | 이름 | 수용 기준 | 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SGT-01 | SG-01 | 추돌 방지 | 전 시나리오에서 후행→선행 추돌 0건 | 안전 |
| SGT-02 | SG-02 | 통신 이상 안전 | 통신 두절 시 2초 이내 재연결 시도 또는 안전동작 전환 | 결함주입 |
| SGT-03 | SG-03 | 자체 안전 정지 | 위험 상황 시 외부 명령 없이 스스로 정지 (트리거 목록 TBD) | 안전 |
| SGT-04 | SG-04 | 동작 우선순위 | 자체정지>전방장애물>정지선>통신두절 순서 준수 | 안전 |

6. 추적 매트릭스 (TC → 요구/시나리오/안전목표)

| 구분 | 대응 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 적격성(QT-01~18) | SRS FR-01~14·NFR-01~04와 1:1 | SRS 6장 검증방법 케이스화 |
| 시나리오(ST-01~05) | SYS 2.2 S-1~S-5 / SyR-01·02·03·04·06·07·11 | SyR-05·08·09·10·12는 적격성 QT로 검증(시나리오 외 커버) — SyR 전수 커버 |
| 안전(SGT-01~04) | SYS 8장 SG-01~04 | 전 시나리오 횡단 검증 |
| 미정 합격값 | SRS·SDD 미결과 동기 | 실측 후 확정 |

7. 미결 사항 (Open Issues)

| No. | 관련 | 미결 내용 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QT-02·06·08·09·16 | 정지거리·차간거리·이탈허용·잔여거리 합격값 | 실차 안전시험·트랙 실측 |
| 2 | QT-07 | FR-07 차선변경 조건·합격기준 | 조건 확정 후 |
| 3 | QT-18·SGT-03 | NFR-04/SG-03 자체정지 트리거 목록 | 팀 합의 후 |
| 4 | QT-15 | NFR-01 재연결 성공률 기준 | 통신 시험 후 |
| 5 | ST-05 | 차선변경 선택 시나리오 시연 여부 | 우선순위·일정 따라 결정 |
| 6 | QT-04 | 조향각 허용오차 합격기준 미정(TBD) | 서보 단위시험 후 확정 (FR-04 동기) |
| 7 | QT-13 | FR-13 후방 상태 수신 — 권고·상세 TBD로 적격성 보류 | FR-13 확정 후 케이스 상세화 |