소프트웨어 모듈 스펙 명세서

Software Module Specification

군집주행 (Platooning) · WiFi V2V 자율주행 프로젝트

HL 만도 & HL 클레무브 · IVS 5기 1조

| 문서 정보 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 번호 | MDS-PLT-001 (SRS-PLT-001 연계) |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-06-10 |
| 기준 문서 | SRS-PLT-001 SW요구사항명세서 v1.1 |
| 프로세스 | ASPICE SWE.2 / SWE.3 (아키텍처·상세설계 입력) |
| 상태 | 폐기 (Superseded) — SAD-PLT-001 v1.0 SW아키텍처설계서로 대체 (2026-06-12) |

# 1. 개요

본 문서는 SRS-PLT-001의 기능(FR-01~13)·비기능(NFR-01~03) 요구사항을 4개 소프트웨어 모듈(인지·판단·주행·통신)로 분해하여 각 모듈의 책임, 입출력 인터페이스, 처리 내용, 관련 요구사항, 검증 방법을 정의한다. 모든 모듈은 단일 라즈베리파이 5 노드 위에서 50ms(20Hz) 주기로 동작하며, 모듈 간 통신은 pub/sub 메시지 버스로 이루어진다.

## 1.1 모듈 구성

발표자료의 5계층(인지·판단·경로계획·제어·통신)에서 경로계획과 제어는 강하게 결합되어(plan→track 단일 흐름) 하나의 "주행(Motion)" 모듈로 통합한다. 최종 4개 모듈로 구성한다.

| 모듈 | 대상 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| 인지 | Leader 주(主) / Follower 부(部) | 차선 검출·중앙 인지, 전방 객체 검출(초음파 융합) |
| 판단 | 공통 | 모드 결정(선행/후행), 기동 트리거, health·통신 감시 |
| 주행 (경로계획+제어) | 공통 | 경로계획 + 조향·속도 PID 제어, GPIO 구동 |
| 통신 | 공통 | WiFi UDP V2V 양방향 송수신 |

## 1.2 공통 동작 사양

- 실행 주기: 모든 모듈 50ms (20Hz) 고정

- 하드웨어: 라즈베리파이 5 (Leader는 Hailo AI HAT 추가), 카메라 1, 초음파 다수, DC모터+서보

- 모듈 간 통신: pub/sub 메시지 버스 (직접 호출 금지, 명시적 스키마 계약)

- 구동: 제어 모듈이 GPIO/PWM으로 서보·DC모터 직접 구동

- 파라미터: PID 게인·조향 오프셋 등은 외부 설정 파일로 관리 (NFR-03)

# 2. 인지 모듈 (Perception)

카메라와 초음파 센서를 50ms 주기로 처리하여 차선 정보와 전방 객체 정보를 생성한다. Leader는 Hailo AI HAT으로 YOLO 객체·신호등 인식을 수행하고, Follower는 차선·전방거리 위주로 동작한다. 센서 융합(카메라+초음파)은 본 모듈에서 수행한다.

## 2.1 기능 목록

- 라인 디텍팅 — 카메라 영상 grayscale·이진화 후 검정 차선 검출 (FR-03)

- 라인 센터 인지 — 검출된 양 차선으로 차선 중앙선·횡오차·곡률 산출 (FR-08)

- 전방 오브젝트 디텍팅 — YOLO 기반 객체·신호등 검출 (Leader, AI HAT) (FR-01, FR-02)

- 초음파 센서 퓨전 — 전방 객체에 초음파 거리 결합(association), 전방 안전 판정 (FR-01, FR-06)

## 2.2 인터페이스 (입력 / 출력)

입력 (Subscribe)

| 토픽 | Producer | 데이터 |
| --- | --- | --- |
| (센서) | 카메라 / 초음파 | raw 영상 프레임, 초음파 거리(다수) |

출력 (Publish)

| 토픽 | Consumer | 데이터 |
| --- | --- | --- |
| perception/scene | 판단 · 주행 | lane_offset, lane_heading, lane_curvature, objects[], front_clear |

## 2.3 관련 요구사항

| ID | 요구사항명 | 핵심 처리 내용 | 대상 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 전방 상황 인지 | 카메라+초음파 50ms 주기 인식 | Leader | 필수 |
| FR-02 | 신호등 인식 후 정지 | 정지선/STOP 검출 → 정지 신호 생성 | Leader | 필수 |
| FR-03 | 차선 인식 | 영상 처리로 주행 차선 50ms 검출 | Leader | 필수 |
| FR-06 | 장애물 회피(인지부) | 초음파로 전방 장애물 거리 감지 | Leader | 필수 |
| FR-08 | 차선 중앙 유지(인지부) | 차선 중앙·횡오차 산출 | 공통 | 필수 |

## 2.4 검증 방법

| ID | 검증 방법 | 검증 시나리오 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 동적 테스트 | 전방 장애물 배치 후 실시간 인식 여부 (거리 TBD) |
| FR-02 | 동적 테스트 | 정지선/STOP 문구 검출 여부 |
| FR-03 | 동적 테스트 | 차선 트랙 주행 중 검출 정확도 |

## 2.5 미결 사항 (TBD)

- 신호등 정지 거리·시간 기준치 (FR-02, TBD cm / 3초 이내)

- 전방 장애물 감지 거리 임계값 (FR-06, TBD)

- YOLO 신호등 인식을 실제 신호등 모형으로 할지, 정지선/STOP 표식으로 대체할지 (검증 시나리오에 'STOP 문구' 언급 — 팀 확정 필요)

# 3. 판단 모듈 (Decision)

인지 결과와 V2V 수신 데이터를 기반으로 주행 모드를 결정하고 기동(차선변경·정지·서행)을 트리거한다. 동시에 시스템 health와 통신 상태를 감시하는 Supervisor 기능을 포함한다. 능동적 결정(기동)과 안전 감시(Supervisor)를 한 모듈에서 수행하되 내부 로직은 분리한다.

## 3.1 기능 목록

- 모드 결정 — 선행(Leader)/후행(Follower) 역할에 따른 동작 모드 선택

- 기동 트리거 — 차선 변경 / 정지 / 서행 명령 생성 (FR-07, FR-02 연계)

- 시스템 health check — 각 모듈 주기 준수·센서 유효성 감시

- 통신 상태 감시 — V2V 링크 상태 판정(정상/지연/두절), 두절 시 폴백 명령 (NFR-01)

- 추돌 방지 감시 — 차간거리 임계값 이하 시 감속·정지 강제 (NFR-02, Follower)

## 3.2 인터페이스 (입력 / 출력)

입력 (Subscribe)

| 토픽 | Producer | 데이터 |
| --- | --- | --- |
| perception/scene | 인지 | 차선·객체·전방안전 정보 |
| v2v/peer_state | 통신 | 선행차 상태 + 링크상태 (Follower) |

출력 (Publish)

| 토픽 | Consumer | 데이터 |
| --- | --- | --- |
| decision/maneuver | 주행 | maneuver(추종/변경/정지/서행/개방), target_lane |
| decision/mode | 전 모듈 | system_mode(정상/축퇴/비상정지) |

## 3.3 관련 요구사항

| ID | 요구사항명 | 핵심 처리 내용 | 대상 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-07 | 차선 변경 | 변경 조건 판정 → 기동 트리거 | Leader | 필수 |
| FR-02 | 신호등 정지(판단부) | 정지 신호 → 정지 기동 결정 | Leader | 필수 |
| NFR-01 | 통신 재연결 | 링크 두절 감지 → 폴백·재연결 관리 | 공통 | 필수 |
| NFR-02 | 추돌 방지 | 차간거리 임계 이하 → 감속·정지 결정 | Follower | 필수 |
| FR-13 | 후방 상태 수신(모니터) | Follower 상태 수신·군집 모니터링 | Leader | 권고 |

## 3.4 검증 방법

| ID | 검증 방법 | 검증 시나리오 |
| --- | --- | --- |
| FR-07 | 동적 테스트 | 지정 조건에서 인접 차선 진입·완료 확인 |
| NFR-01 | 결함 주입 | WiFi 강제 차단 후 폴백·재연결 동작 |
| NFR-02 | 안전 시나리오 | Leader 급정지 시 Follower 정지 거동 |

## 3.5 미결 사항 (TBD)

- 차선 변경 트리거 조건 정의 (FR-07, 설계 단계)

- 통신 재연결 성공률 기준치 (NFR-01, 초안 ≥95%)

- FR-13 Leader 후방 수신 세부 내용 (팀 회의 후 상세화)

# 4. 주행 모듈 (Motion = 경로계획 + 제어)

판단 모듈의 기동 명령과 인지 결과를 받아 차체 기준 웨이포인트를 생성하고(경로계획), 이를 Pure Pursuit + PID로 추종하여 서보·DC모터를 구동한다(제어). 경로계획과 제어는 plan→track 단일 흐름으로 결합되어 하나의 모듈로 구현하되 내부 함수는 분리한다. Follower의 차간거리 유지(CACC)도 본 모듈이 담당한다.

## 4.1 기능 목록

- 경로계획 — 차선 중앙·곡률 기반 차체기준 웨이포인트 생성, 차선변경·회피 경로 (FR-06, FR-07, FR-08)

- 조향 제어 — Pure Pursuit로 조향각 산출 → 서보 PID 구동 (FR-04)

- 속도 제어 — 목표 속도 PID 추종 → DC모터 구동 (FR-05)

- 거리 제어 — Follower: 수신 선행차 상태 기반 예측 추종·차간거리 유지 (FR-09, FR-12)

- GPIO 구동 — 조향·속도 PWM 출력 (서보·DC모터 직접)

## 4.2 인터페이스 (입력 / 출력)

입력 (Subscribe)

| 토픽 | Producer | 데이터 |
| --- | --- | --- |
| perception/scene | 인지 | 차선 중앙·곡률·전방안전 |
| decision/maneuver | 판단 | 기동 명령·목표 차선 |
| v2v/peer_state | 통신 | 선행차 속도·조향각 (Follower) |

출력 (Publish)

| 토픽 | Consumer | 데이터 |
| --- | --- | --- |
| (GPIO/PWM) | 서보·DC모터 | steer(rad), throttle(0~1) |
| motion/ego_state | 통신 | v, a, delta, yaw_rate, maneuver (V2V 송신용) |

## 4.3 관련 요구사항

| ID | 요구사항명 | 핵심 처리 내용 | 대상 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-04 | 좌우 조향 | Pure Pursuit·PID → 서보 (조향각 TBD) | 공통 | 필수 |
| FR-05 | 전후 제어 | 목표속도 PID → DC모터 (속도 TBD) | 공통 | 필수 |
| FR-06 | 장애물 회피(경로부) | 회피 경로 생성·추종 | Leader | 필수 |
| FR-08 | 차선 중앙 유지 | 차선 중앙 추종 제어 | 공통 | 필수 |
| FR-09 | 거리 유지 | Follower 차간거리 유지 (거리 TBD) | Follower | 필수 |
| FR-12 | 수신 기반 제어 | 수신 조향각·가속도로 제어기 구동 | Follower | 필수 |
| NFR-03 | 파라미터 튜닝 | PID 게인·오프셋 외부 설정 파일 | 공통 | 필수 |

## 4.4 검증 방법

| ID | 검증 방법 | 검증 시나리오 |
| --- | --- | --- |
| FR-04 | 단위 테스트 | 조향각 입력 범위별 서보 응답 |
| FR-05 | 단위 테스트 | 목표 속도 입력 시 PID 수렴 시간·오차 |
| FR-08 | 동적 테스트 | 10m 직선 주행 차선 이탈 횟수 |
| FR-09 | 동적 테스트 | 설정 차간거리 ±20% 유지 여부 |
| FR-12 | 통합 테스트 | Follower가 Leader 데이터 기반 추종 |

## 4.5 미결 사항 (TBD)

- 목표 조향각 범위·목표 속도 수치 (FR-04, FR-05, 실측 후 확정)

- 적정 차간거리 수치 (FR-09, 물리 실험으로 안전 제동거리 측정)

- 차간거리 임계값 (NFR-02 연계)

# 5. 통신 모듈 (Communication / V2V)

WiFi UDP를 통해 차량 간 양방향 통신을 수행한다. 송신측은 주행 모듈의 자차 상태와 판단 모듈의 기동 의도를 패킷으로 조립해 브로드캐스트하고, 수신측은 선행차 데이터를 파싱하여 판단·주행 모듈에 전달한다. 수신 시각 기반으로 링크 상태를 산출한다.

## 5.1 기능 목록

- V2V 송신 — 자차 상태(속도·조향각·위치) + 기동 의도 UDP 브로드캐스트 (FR-10)

- V2V 수신·파싱 — 선행차 송신 데이터 수신·파싱 (FR-11, Follower)

- 링크 상태 산출 — 수신 시각 기반 정상/지연/두절 판정, 판단 모듈에 제공 (NFR-01)

- 후방 상태 수신 — Leader: Follower 상태 수신 (FR-13, 권고)

## 5.2 인터페이스 (입력 / 출력)

입력 (Subscribe)

| 토픽 | Producer | 데이터 |
| --- | --- | --- |
| motion/ego_state | 주행 | 자차 v·a·delta·maneuver |
| decision/maneuver | 판단 | 기동 의도 (이벤트성) |
| (WiFi UDP) | 상대 차량 | 선행차/후행차 송신 패킷 |

출력 (Publish)

| 토픽 | Consumer | 데이터 |
| --- | --- | --- |
| (WiFi UDP) | 상대 차량 | STATE(주기) / EVENT(기동) 패킷 |
| v2v/peer_state | 판단 · 주행 | 선행차 상태 + 링크상태(정상/지연/두절) |

## 5.3 관련 요구사항

| ID | 요구사항명 | 핵심 처리 내용 | 대상 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-10 | 양방향 데이터 송신 | Leader·Follower WiFi UDP 양방향 | 공통 | 필수 |
| FR-11 | 전방 데이터 수신·처리 | 속도·조향각·위치·상태 수신·파싱 | Follower | 필수 |
| NFR-01 | 통신 재연결 | 두절 시 자동 재연결 (UDP 특성상 재개) | 공통 | 필수 |
| FR-12 | 수신 기반 제어(전달) | 파싱 데이터 주행 모듈 전달 | Follower | 필수 |
| FR-13 | 후방 상태 수신 | Follower 상태 수신 | Leader | 권고 |

## 5.4 검증 방법

| ID | 검증 방법 | 검증 시나리오 |
| --- | --- | --- |
| FR-10 | 단위 테스트 | UDP 송수신 성공률·지연시간 측정 |
| FR-11 | 단위 테스트 | 수신 패킷 파싱 정확도·오류 처리 |
| NFR-01 | 결함 주입 | WiFi 강제 차단 후 자동 재연결 |
| FR-13 | 통합 테스트 | Leader의 Follower 상태 수신 (TBD) |

## 5.5 미결 사항 (TBD)

- 후방 상태 수신 패킷 상세 (FR-13, 팀 확정)

- 재연결 성공률 기준치 (NFR-01)

# 6. 모듈-요구사항 추적 매트릭스

● = 주 구현, ○ = 관련. SRS 5장 예비 매핑을 4개 모듈 기준으로 재구성하였다.

| ID | 요구사항명 | 인지 | 판단 | 주행 | 통신 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 전방 상황 인지 | ● |  | ○ |  |
| FR-02 | 신호등 인식 후 정지 | ● | ○ | ● |  |
| FR-03 | 차선 인식 | ● |  | ○ |  |
| FR-04 | 좌우 조향 |  |  | ● |  |
| FR-05 | 전후 제어 |  |  | ● |  |
| FR-06 | 장애물 회피 | ● | ○ | ● |  |
| FR-07 | 차선 변경 | ● | ● | ● |  |
| FR-08 | 차선 중앙 유지 | ● | ○ | ● |  |
| FR-09 | 거리 유지 |  | ○ | ● | ○ |
| FR-10 | 양방향 데이터 송신 |  |  |  | ● |
| FR-11 | 전방 데이터 수신 |  | ○ |  | ● |
| FR-12 | 수신 데이터 기반 제어 |  |  | ● | ● |
| FR-13 | 후방 상태 수신 |  | ○ |  | ● |
| NFR-01 | 통신 재연결 |  | ● |  | ● |
| NFR-02 | 추돌 방지 |  | ● | ● | ○ |
| NFR-03 | 파라미터 튜닝 |  |  | ● |  |

# 7. 미결 사항 종합 (TBD)

| No. | 관련 | 미결 내용 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FR-02 | 신호등 정지 거리·시간 (TBD cm / 3초) | 트랙 실측 후 확정 |
| 2 | FR-04/05 | 목표 조향각·속도 수치 | 차량 실측 후 확정 |
| 3 | FR-06 | 전방 장애물 감지 거리 임계값 | 물리 실험 |
| 4 | FR-07 | 차선 변경 트리거 조건 | 설계 단계 정의 |
| 5 | FR-09/NFR-02 | 적정 차간거리·추돌 임계값 | 안전 제동거리 측정 |
| 6 | FR-13 | Leader 후방 수신 세부 | 팀 회의 후 상세화 |
| 7 | NFR-01 | 재연결 성공률 기준치 | 통신 테스트 (초안 ≥95%) |
| 8 | 전체 | Arduino/CAN 계층 (본 구성 제외) | Pi5 GPIO 직접 구동으로 확정 — 별도 명세 불요 |