소프트웨어 요구사항 명세서

Software Requirements Specification

군집주행 (Platooning) · WiFi V2V 자율주행 프로젝트

HL 만도 & HL 클레무브 · IVS 5기

| 문서 번호 | SRS-PLT-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.3 |
| 작성일 | 2026-06-10 |
| 작성자 | 1조 |
| 승인자 | 미정 |
| 상태 | 승인 (Approved) · Baseline 2026-06-12 |

※ 본 문서는 ASPICE SWE.1 프로세스 산출물입니다.

변경 이력 (Change History)

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-10 | 남궁수 | 최초 작성 — 발표자료 기반 요구사항 정의 | Draft |
| V1.1 | 2026-06-10 | 허지욱, 우솔휘 | 요구사항 구체 및 TBD 설정 | Update |
| V1.2 | 2026-06-10 | 허지욱 | FR-05 방법 비종속화, 제약(CONS) 신설, 출발·우선순위·폴백·차선종류 반영 | Update |
| V 1.3 | 2026-06-12 | 1조 | NFR-04 매핑·검증 추가, FR-14(동작 모드) 신설(SyR-12 분해), NFR-01 정량화(링크 판정·폴백), FR-02·FR-08 검증 시나리오 수정, FR-05 검증 개루프화(CONS-01 정합), 용어 통일(선행/후행) | Update |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | 교차검증 반영 — 초음파 ×1 정정, FR-02 명칭 정지선/STOP, NFR-01 검증기준 TBD화, NFR-04 ESTOP 미결 추가 | Update |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | CONS-05 신설(SYS 연계) — 측정 불가 운동상태 전제, 축별 폐루프 전략 | Update |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | CONS-05 전파 완결 — FR-11·12·NFR-03의 가속도/위치 기반 표현을 명령·추정 기반으로 정정 | Update |
| Baseline | 2026-06-12 | 허지욱 | 검토 완료 후 승인 — baseline 설정. 잔여 미결(ESTOP 트리거·FR-07·FR-13 등)은 변경요청(CR)으로 관리 | Approved |

1. 개요 (Overview)

1.1 목적

본 문서는 HL 만도 & HL 클레무브 IVS 5기 1조의 Platooning(임시) 프로젝트의 소프트웨어 요구사항을 정의한다. ASPICE SWE.1 프로세스에 따라 시스템 수준 요구사항을 소프트웨어 수준으로 분해하고, 구현의 기준이 되는 검증 가능한 요구사항을 명세한다.

1.2 범위

본 SRS는 아래 소프트웨어 컴포넌트를 대상으로 한다.

• 선행 차량(Leader) 소프트웨어: 인지(YOLO·차선), 경로계획(Pure Pursuit), 제어(개루프 PWM 듀티·서보), V2V 송신

• 후행 차량(Follower) 소프트웨어: V2V 수신·파싱, 예측 추종, 거리 보정(초음파, 개루프 PWM)

• 공통 통신 계층: WiFi UDP 양방향 V2V 프로토콜

1.3 용어 및 약어

| 용어/약어 | 설명 |
| --- | --- |
| V2V | Vehicle-to-Vehicle. 차량 간 무선 통신 |
| Leader | 군집의 선행 차량(부모). AI HAT 탑재, 인지·판단 주도 |
| Follower | 군집의 후행 차량(자식). 선행 차량의 상태 수신 후 추종 |
| Pure Pursuit | 기하학 기반 경로 추종 알고리즘 |
| PID | 비례-적분-미분 제어기 (차선중앙 추종 등 보정용; 속도센서 없어 속도 폐루프 미사용) |
| UDP | User Datagram Protocol. 낮은 지연의 비연결형 통신 프로토콜 |
| Hailo AI HAT | 라즈베리파이 5용 AI 가속 모듈. YOLO 추론 가속에 사용 |
| FR | Functional Requirement. 기능적 요구사항 |
| NFR | Non-Functional Requirement. 비기능적 요구사항 |
| TBD | To Be Determined. 추후 결정 예정 |

2. 시스템 아키텍처 개요

본 프로젝트는 라즈베리파이 5 기반 차량 2대로 구성된다. Leader 차량은 Hailo AI HAT을 탑재하여 YOLO 기반 객체·신호등 인식과 차선 인식을 수행하고, Pure Pursuit 알고리즘으로 waypoint 경로를 추종한다. 종방향은 개루프 PWM 듀티로 DC모터(후륜 구동)에, 횡방향은 PWM으로 서보모터 1대에 전달한다(속도센서 없음 — 속도 폐루프 미사용, CONS-01).

Follower 차량은 AI HAT 없이 카메라와 라즈베리파이 5로 구성된다. WiFi UDP를 통해 Leader의 자차 상태(구동 PWM·조향 PWM·행동)를 수신하여 예측 추종 알고리즘으로 차간거리를 유지하며 주행한다.

| 구분 | Leader (선행 차량) | Follower (후행 차량) |
| --- | --- | --- |
| 컴퓨팅 | Raspberry Pi 5 + Hailo AI HAT | Raspberry Pi 5 |
| 센서 | 카메라 × 1, 전방 초음파 × 1 | 카메라 × 1, 전방 초음파 × 1 |
| 제어 | Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 5 |
| 구동 | DC 모터 + 서보 + 배터리팩 | DC 모터 + 서보 + 배터리팩 |
| 통신 | WiFi UDP 송신 + 수신 | WiFi UDP 수신 + 송신 |
| 주요 SW | YOLO, 차선인식, Pure Pursuit, 개루프 PWM | 차선인식, 예측추종, 거리보정(개루프) |

2.1 설계 제약사항 (Design Constraints)

본 절은 하드웨어 구성에서 비롯되어 모든 설계의 전제가 되는 제약을 정의한다. 구체적 구현 방식은 SW 설계서(SWE.2/SWE.3)에서 정의한다.

| ID | 제약 내용 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| CONS-01 | 휠 엔코더가 없어 차량 실제 속도(v_ego)를 측정할 수 없다. 따라서 종방향 제어는 속도 폐루프(closed-loop) 방식으로 구현할 수 없다. | FR-05, FR-09 |
| CONS-02 | 차량 위치는 차체 기준 상대 정보(횡오차·헤딩)로만 표현하며, 전역좌표(global position)는 사용하지 않는다. | FR-08, 경로계획 |
| CONS-03 | 전방 초음파 센서는 1개이며 직진 방향만 측정한다. 곡선 구간에서는 선행 차량을 일시적으로 감지하지 못할 수 있다. | FR-06, FR-09 |
| CONS-04 | 구동·조향 액추에이터는 Raspberry Pi 5의 GPIO로 직접 구동하며, 별도 MCU(Arduino)·CAN 계층을 포함하지 않는다. | 전 모듈 |
| CONS-05 | 차량 운동상태(실속도·가속도·요레이트)를 측정할 센서(엔코더·IMU·자이로)가 없다. 이들은 직접 제어·안전판정 근거로 사용하지 않으며, 횡방향은 카메라(차선) 폐루프, 종방향 추종(후행)은 초음파(차간거리) 폐루프, 종방향 선행은 개루프 듀티 단계로 구성한다. 장애물은 카메라(YOLO)+초음파 융합으로 감지하고 회피는 선행 차량이 횡방향으로 수행하며, 후행 차량은 전방 거리 급감 시 정지한다. V2V 교환 데이터는 측정 운동상태가 아니라 명령·의도(behavior·구동/조향 명령)와 추정값 기준이다. | FR-04·05·06·09·10·11·12, NFR-02 |

3. 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

아래 표는 발표자료 FR-01~FR-13을 ASPICE SWE.1 형식으로 상세화한 것이다. '대상 차량' 및 '우선순위' 항목은 발표자료를 기준으로 팀 합의 후 확정한다.

| ID | 분류 | 요구사항명 | 설명 | 대상 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 인지 | 전방 상황 인지 | 전방의 객체·주행 환경을 카메라 및 초음파 센서로 50ms 주기로 인식한다. | Leader | 필수 |
| FR-02 | 인지 | 정지선/STOP 인식 후 정지 | 정지선 혹은 STOP 구문 검출 시 차량을 TBDcm 거리 내 3초 이내로 정지시킨다. 정지 후에는 전방 오브젝트 통과 또는 일정 시간 경과 시 출발한다. (출발 조건 TBD) | Leader | 필수 |
| FR-03 | 인지 | 차선 인식 | 주행 중 카메라 영상을 처리하여 주행 차선을 50ms 주기로 검출한다. 차선은 흰색 보드 위 검은색 테이프로 구성하며, 실선(외곽·좌우 차선)·점선(1·2차로 경계선)·정지선(가로선)으로 구분한다. (점선 색상 변경 가능성 있으나 대비 확보를 위해 검정 권장) | Leader | 필수 |
| FR-04 | 제어 | 좌우 조향 | 서보 모터를 통해 횡방향 조향 제어를 수행한다. 조향 명령은 카메라 차선중앙 추종(Pure Pursuit)에서 산출한다. (조향각 센서 없음 — PWM 개루프) | 공통 | 필수 |
| FR-05 | 제어 | 전후 제어 | DC 모터를 통해 종방향 속도(가속·감속)를 제어한다. 구체적 제어 방식은 SW 설계 단계에서 정의한다. (CONS-01 참조: 속도 측정 불가) (제어 방식·목표값 TBD) | 공통 | 필수 |
| FR-06 | 주행 | 장애물 회피 주행 | 초음파 센서로 전방 (거리 TBD)장애물을 감지하면 회피 경로를 생성하여 주행한다. | Leader | 필수 |
| FR-07 | 주행 | 차선 변경 | 필요 시 인접 차선으로 안전하게 변경한다. 변경 기준 및 조건은 설계 단계에서 정의한다. | Leader | 선택 |
| FR-08 | 주행 | 차선 중앙 유지 | 주행 중 검출된 차선을 기준으로 차량을 차선 중앙에 유지하며 추종한다. 전 차량 공통 적용. | 공통 | 필수 |
| FR-09 | 주행 | 거리 유지 (Follower) | Follower는 Leader와 적정 차간거리 (TBD: 설계 시 수치 확정)를 유지하며 주행한다. | Follower | 필수 |
| FR-10 | 통신 | 양방향 데이터 송신 | Leader와 Follower 모두 WiFi UDP를 통해 상호 양방향으로 데이터를 송신한다. | 공통 | 필수 |
| FR-11 | 통신 | 전방 데이터 수신·처리 | Follower는 Leader가 송신한 자차 상태(STATE 패킷: 구동 PWM·조향 PWM·행동)를 수신하여 파싱·처리한다. (CONS-02·05: 전역좌표·실측속도 미사용) | Follower | 필수 |
| FR-12 | 통신 | 수신 데이터 기반 제어 | Follower는 처리된 수신 데이터(조향 PWM·구동 PWM·행동)와 자차 초음파 차간거리를 기반으로 제어기를 구동한다. (CONS-05: 속도·가속도 미사용) | Follower | 필수 |
| FR-13 | 통신 | 후방 상태 수신 (Leader) | Leader는 Follower의 상태(거동·거리·이상 여부)를 수신하여 군집 상태를 모니터링한다. (세부 내용 TBD.. ) | Leader | 권고 |
| FR-14 | 판단 | 시스템 모드 관리 | 시스템은 동작 모드를 정의하고 상황에 따라 전환하며 전 모듈에 전파한다. 모드는 주행 거동(가속·감속·정지)과 시스템 상태(정상/축퇴/비상정지)를 포괄한다. (SyR-12 분해) | 공통 | 필수 |

4. 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)

| ID | 분류 | 요구사항명 | 설명 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 신뢰성 | 통신 두절 시 재연결 | WiFi V2V 통신이 끊기면 자동으로 재연결을 시도하며, 재연결을 시도하는 동안 차량은 직전 명령을 유지하며 서행한다. 차선 미검출 시에도 직전 명령을 유지하며 재검출을 시도한다. 링크 상태는 수신 공백 기준 정상(<200ms)/지연(200~500ms)/두절(≥500ms)로 판정하며, 두절 시 직전 명령 유지·서행으로 전환 후 재연결을 시도한다. (SG-02: 두절 후 2초 이내 재연결 시도 또는 안전 동작 전환) | 재연결 성공률 — 통신 시험 후 확정 (TBD) · 두절 판정 500ms · 2초 이내 안전 전환 확인 |
| NFR-02 | 안전성 | 후방 추돌 방지 | Follower가 Leader를 추돌하지 않도록 차간거리 임계값 이하 시 자동 감속·정지 로직을 적용한다. (FR-09 연계) | 차간거리 임계값 TBD (설계 시 확정) |
| NFR-03 | 유지보수성·적응성 | 파라미터 튜닝 지원 | 차량 간 조향·구동 특성의 물리적 차이를 보정할 수 있도록 PID 게인, 조향 오프셋 등 핵심 파라미터를 외부 설정 파일로 관리한다. | 설정 파일 기반 파라미터 변경 가능 |
| NFR-04 | 안전성 | 동작 우선순위 | 동시 다발 상황에서 안전 동작 우선순위를 따른다: 자체 정지 > 전방 장애물 > 정지선 정지 > 통신 두절. 자체 정지가 최우선이다. | 시나리오별 우선순위 동작 검증 |
| NFR-05 | 보안 | V2V 메시지 인증·무결성 | STATE/EVENT 패킷에 PSK 기반 HMAC-SHA256을 첨부하고 seq 단조 검사로 위변조·재전송 패킷을 폐기한다 (SyR-09 통신이상 대응 분해). | HMAC 불일치·seq 역행 패킷 폐기 확인 |

5. 요구사항-컴포넌트 예비 매핑

아래 표는 각 요구사항이 어느 소프트웨어 컴포넌트에서 구현되는지 나타낸다. 상세 설계(SWE.2/SWE.3) 단계에서 확정한다. ● = 주 구현, ○ = 관련

| ID | 요구사항명 | 인지 모듈 | 경로계획 | PID 제어 | V2V 통신 | 통합 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 전방 상황 인지 | ● | ○ |  |  |  |
| FR-02 | 정지선/STOP 인식 후 정지 | ● |  | ● |  |  |
| FR-03 | 차선 인식 | ● | ○ |  |  |  |
| FR-04 | 좌우 조향 |  | ○ | ● |  |  |
| FR-05 | 전후 제어 |  |  | ● |  |  |
| FR-06 | 장애물 회피 | ● | ● |  |  |  |
| FR-07 | 차선 변경 | ● | ● | ● |  |  |
| FR-08 | 차선 중앙 유지 | ● | ● | ● |  |  |
| FR-09 | 거리 유지 |  |  | ● | ○ |  |
| FR-10 | 양방향 데이터 송신 |  |  |  | ● |  |
| FR-11 | 전방 데이터 수신 |  |  |  | ● |  |
| FR-12 | 수신 데이터 기반 제어 |  |  | ● | ● |  |
| FR-13 | 후방 상태 수신 |  |  |  | ● |  |
| NFR-01 | 통신 재연결 |  |  |  | ● | ○ |
| NFR-02 | 추돌 방지 |  |  | ● | ○ | ● |
| NFR-03 | 파라미터 튜닝 |  |  | ● |  | ○ |
| NFR-04 | 동작 우선순위 |  |  | ○ |  | ● |
| FR-14 | 시스템 모드 관리 |  |  |  | ○ | ● |

6. 요구사항 검증 방법 (Verification)

각 요구사항은 아래 방법 중 하나 이상으로 검증한다. 세부 테스트케이스는 SWE.4 단위 검증 및 SWE.5 통합 테스트 계획서에서 정의한다.

| ID | 요구사항명 | 검증 방법 | 검증 시나리오 (개요) |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 전방 상황 인지 | 동적 테스트 | 전방 30cm TBD 내 장애물 배치 후 실시간 인식 여부 확인 |
| FR-02 | 정지선/STOP 인식 후 정지 | 동적 테스트 | 정지선이나 STOP 문구 검출 → 정지 → 재출발 확인 |
| FR-03 | 차선 인식 | 동적 테스트 | 차선 트랙 주행 중 차선 검출 정확도 확인 |
| FR-04 | 좌우 조향 | 단위 테스트 | 조향각 입력값 범위별 서보 응답 검증 |
| FR-05 | 전후 제어 | 단위 테스트 | 구동 명령(PWM 듀티) 단계별 입력 → 구간 통과 시간 측정으로 단조성·재현성 확인 (개루프, CONS-01 정합) |
| FR-06 | 장애물 회피 | 동적 테스트 | 주행 경로 내 장애물 배치 후 회피 경로 생성 확인 |
| FR-07 | 차선 변경 | 동적 테스트 | 지정 조건에서 인접 차선 진입·완료 확인 |
| FR-08 | 차선 중앙 유지 | 동적 테스트 | 루프 트랙 N바퀴 주행 중 차선 이탈 횟수 측정 |
| FR-09 | 거리 유지 | 동적 테스트 | 설정 차간거리 ±20% 범위 유지 여부 측정 |
| FR-10 | 양방향 데이터 송신 | 단위 테스트 | UDP 패킷 송수신 성공률 및 지연시간 측정 |
| FR-11 | 전방 데이터 수신 | 단위 테스트 | 수신 패킷 파싱 정확도 및 오류 처리 확인 |
| FR-12 | 수신 데이터 기반 제어 | 통합 테스트 | Follower가 Leader 데이터 기반으로 정상 추종 확인 |
| FR-13 | 후방 상태 수신 | 통합 테스트 (TBD) | Leader에서 Follower 상태 수신 여부 확인 |
| NFR-01 | 통신 재연결 | 결함 주입 테스트 | WiFi 강제 차단 → 500ms 내 두절 판정·직전 명령 유지+서행 → 재연결 복귀 확인 |
| NFR-02 | 추돌 방지 | 안전 시나리오 | Leader 급정지 시 Follower 정지 거리 측정 |
| NFR-03 | 파라미터 튜닝 | 검토 (Review) | 설정 파일로 PID 값 변경 후 차량 거동 변화 확인 |
| NFR-04 | 동작 우선순위 | 안전 시나리오 | 동시 발생(장애물+통신 두절 등) 상황별 우선순위 동작 검증 |
| FR-14 | 시스템 모드 관리 | 통합 테스트 | 모드 전이 조건별(정상↔축퇴↔비상정지) 동작 확인 |

7. 미결 사항 (Open Issues)

아래 항목은 이번 발표자료에서 확정되지 않은 사항으로, 설계 착수 전 팀 합의가 필요하다.

| No. | 관련 요구사항 | 미결 내용 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FR-13 | Leader의 후방 데이터 수신 세부 내용 미완성 | 팀 회의에서 의도 확인 후 FR-13 상세화 |
| 2 | FR-09 | 적정 차간거리 수치 미정 (TBD) | 물리 실험으로 안전 제동거리 측정 후 확정 |
| 3 | NFR-01 | 통신 두절 후 재연결 성공률 기준치 미정 | 통신 테스트 후 수치 확정 (통신 시험 후 확정) |
| 4 | FR-07 | 차선 변경 트리거 조건 미정의 | 시스템 설계 단계에서 조건 정의 |
| 5 | 전체 | Arduino/CAN 계층 미포함 → Pi5 GPIO 직접 구동으로 확정 (CONS-04). 종결. | 해소됨 — 별도 명세 불요 |
| 6 | FR-05·09 | 종방향 추종 파라미터 미정: 시간지연 T_delay, 목표 차간거리, 곡선 구간 최대 길이(초음파 측정 공백 허용 한계) | 실측·튜닝으로 확정 (SW 설계·통합 단계) |
| 7 | NFR-04 | 자체 정지(ESTOP) 트리거 목록·정량 기준 미정 — 안전 최우선 동작의 발동 조건 | 팀 합의 후 NFR-04 상세화 (SAD 미결 7·SDD 미결 2 동기) |