하드웨어 요구사항 명세서

Hardware Requirements Specification

군집주행 (Platooning) · WiFi V2V 자율주행 프로젝트

HL 만도 & HL 클레무브 · IVS 5기

| 문서 번호 | HRS-PLT-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-06-12 |
| 작성자 | 1조 |
| 승인자 | 미정 |
| 상태 | 승인 (Approved) · Baseline 2026-06-12 |

※ 본 문서는 ASPICE HWE.1 프로세스 산출물입니다.

변경 이력 (Change History)

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-12 | 1조 | 최초 작성 — SYS-PLT-001 v1.1 시스템 구성·제약 기반 HW 요구사항 도출 | Draft |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | 교차검증 반영 — 기준문서 SYS v1.1·SAD v1.0로 갱신(폐기 구 모듈스펙·구 SYS v1.0 참조 제거) | Update |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | 미결 근거의 폐기 구 모듈스펙 인용 제거(SAD로 갱신) | Update |
| Baseline | 2026-06-12 | 허지욱 | 검토 완료 후 승인 — baseline 설정. 잔여 미결(ESTOP 트리거·FR-07·FR-13 등)은 변경요청(CR)으로 관리 | Approved |

1. 개요 (Overview)

1.1 목적

본 문서는 HL 만도 & HL 클레무브 IVS 5기 1조의 군집주행(Platooning) 프로젝트의 하드웨어 요구사항을 정의한다. ASPICE 프로세스에 따라 시스템 수준 요구사항(SYS-PLT-001)을 하드웨어 수준으로 분해하고, 부품 선정·실장·검증의 기준이 되는 검증 가능한 요구사항을 명세한다.

1.2 범위

본 HRS는 아래 하드웨어 구성요소를 대상으로 한다.

•  컴퓨팅·AI 가속: Raspberry Pi 5 (차량당 1대), Hailo AI HAT (Leader 전용)

•  센서: 카메라 × 1, 전방 초음파 × 1 (차량당)

•  액추에이터·전원·통신·차체: 조향 서보 × 1, DC 모터 + 모터드라이버, 배터리팩, WiFi, 섀시

1.3 용어 및 약어

| 용어/약어 | 설명 |
| --- | --- |
| HRS | Hardware Requirements Specification. 하드웨어 요구사항 명세서 |
| HWR | Hardware Requirement. 하드웨어 (구성) 요구사항 |
| HPR | Hardware Performance Requirement. 하드웨어 성능 요구사항 |
| SyR | System Requirement. 시스템 요구사항 (SYS-PLT-001에서 정의) |
| V2V | Vehicle-to-Vehicle. 차량 간 무선 통신 |
| Leader | 군집의 선행 차량(부모). AI HAT 탑재, 인지·판단 주도 |
| Follower | 군집의 후행 차량(자식). 선행 차량의 상태 수신 후 추종 |
| Hailo AI HAT | 라즈베리파이 5용 AI 가속 모듈. YOLO 추론 가속에 사용 |
| GPIO/PWM | Raspberry Pi 5 범용 입출력 / 펄스 폭 변조. 액추에이터 직접 구동 인터페이스 |
| TBD | To Be Determined. 추후 결정 예정 |

2. 시스템 아키텍처 개요

본 프로젝트는 라즈베리파이 5 기반 차량 2대로 구성된다. Leader 차량은 Hailo AI HAT을 탑재하여 YOLO 기반 객체·정지선 인식을 수행하고, Follower 차량은 AI HAT 없이 카메라·초음파와 라즈베리파이 5로 구성된다. 두 차량의 하드웨어 구성은 AI HAT을 제외하고 동일하다.

액추에이터(서보·DC모터)는 Raspberry Pi 5의 GPIO/PWM으로 직접 구동하며, 별도 MCU(Arduino)·CAN 계층 및 휠 엔코더는 포함하지 않는다. 차량 간 통신은 WiFi UDP 양방향 V2V로 수행한다.

| 구분 | Leader (선행 차량) | Follower (후행 차량) |
| --- | --- | --- |
| 컴퓨팅 | Raspberry Pi 5 × 1 | Raspberry Pi 5 × 1 |
| AI 가속 | Hailo AI HAT × 1 | 없음 |
| 센서 | 카메라 × 1, 전방 초음파 × 1 | 카메라 × 1, 전방 초음파 × 1 |
| 조향 | 서보모터 × 1 | 서보모터 × 1 |
| 구동 | DC 모터 + 모터드라이버 + 배터리팩 | DC 모터 + 모터드라이버 + 배터리팩 |
| 통신 | WiFi UDP 송신 + 수신 | WiFi UDP 수신 + 송신 |

2.1 설계 제약사항 (Design Constraints)

본 절은 하드웨어 구성에서 비롯되어 모든 설계의 전제가 되는 제약을 정의한다. SYS-PLT-001 6장과 동일한 제약이며, 영향 칸은 연계 하드웨어 요구사항을 나타낸다.

| ID | 제약 내용 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| CONS-01 | 휠 엔코더가 없어 차량 실제 속도(v_ego)를 측정할 수 없다. 따라서 종방향 제어는 속도 폐루프(closed-loop) 방식으로 구현할 수 없다. | HWR-09 |
| CONS-02 | 차량 위치는 차체 기준 상대 정보(횡오차·헤딩)로만 표현하며, 전역좌표(global position)는 사용하지 않는다. | HWR-04 |
| CONS-03 | 전방 초음파 센서는 1개이며 직진 방향만 측정한다. 곡선 구간에서는 선행 차량을 일시적으로 감지하지 못할 수 있다. | HWR-05 |
| CONS-04 | 구동·조향 액추에이터는 Raspberry Pi 5의 GPIO로 직접 구동하며, 별도 MCU(Arduino)·CAN 계층을 포함하지 않는다. | HWR-06, HWR-07, HWR-08 |
| CONS-05 | 운동상태 측정 센서(IMU·자이로·휠 엔코더)를 포함하지 않는다. 속도·요·가속도는 측정하지 않고 명령·추정만 사용한다. | HWR-09 (운동센서 미포함) |

3. 하드웨어 요구사항 (Hardware Requirements)

아래 표는 SYS-PLT-001의 시스템 구성(4장)·제약(6장)과 SRS-PLT-001의 SW 요구사항이 하드웨어에 요구하는 사항을 HWE.1 형식으로 상세화한 것이다. 수치 미정 항목은 TBD로 명기한다.

| ID | 분류 | 요구사항명 | 설명 | 대상 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWR-01 | 컴퓨팅 | 차량 컴퓨팅 유닛 | 각 차량(Leader·Follower)은 컴퓨팅 유닛으로 Raspberry Pi 5를 차량당 1대 탑재한다. 인지·판단·주행·통신 전 SW 모듈은 이 단일 노드 위에서 실행된다. (근거: SYS-PLT-001 4장 시스템 구성 표, SAD-PLT-001 1장) | 공통 | 필수 |
| HWR-02 | 컴퓨팅 | AI 가속 모듈 (Leader 전용) | Leader 차량에만 Hailo AI HAT 1식을 Raspberry Pi 5에 장착하여 YOLO 객체·신호등(정지선) 추론을 가속한다. 단일 프레임 추론은 50ms 인지 주기 내 완료 가능해야 한다(추론 시간 상한 TBD). Follower는 AI HAT을 장착하지 않는다. (근거: SYS-PLT-001 4장 시스템 구성 표, SRS-PLT-001 2장 시스템 아키텍처 개요, SAD-PLT-001 2장) | Leader | 필수 |
| HWR-03 | 센서 | 차량 카메라 | 각 차량은 차선·객체 인식용으로 Raspberry Pi Camera 3을 1대 탑재한다. 50ms(20Hz) 주기 영상 처리에 사용 가능한 프레임레이트(≥20fps)를 제공해야 한다. (근거: SYS-PLT-001 4장 시스템 구성 표, SRS-PLT-001 FR-01/FR-03) | 공통 | 필수 |
| HWR-04 | 차체 | 카메라 전방 장착·시야 확보 | 카메라는 차량 전방을 향해 장착하며, 트랙(흰색 보드 위 검은색 테이프) 위 정차 상태에서 좌·우 차선(실선/점선)과 전방 정지선(가로선)이 동시에 영상 시야에 들어오도록 장착 높이·각도를 설정한다(높이·각도 수치 TBD, 실내 조명 조건 TBD). (근거: SYS-PLT-001 5장 주행 환경, SRS-PLT-001 FR-02/FR-03) | 공통 | 필수 |
| HWR-05 | 센서 | 전방 초음파 거리 센서 (1개, 직진 방향) | 각 차량은 전방 초음파 거리 센서 1개를 차량 전방 중앙에 직진 방향으로 장착한다(CONS-03 반영: 1개·직진 방향 한정, 곡선 구간 일시 미감지 허용을 SW 설계 전제로 공유). 측정 가능 범위는 전방 장애물 감지 요구 거리(TBD, 초안 전방 30cm)를 포함하고, 측정 갱신 주기는 50ms 이하여야 한다. (근거: SYS-PLT-001 4장 시스템 구성 표, SYS-PLT-001 6장 CONS-03, SRS-PLT-001 6장 FR-01 검증 시나리오) | 공통 | 필수 |
| HWR-06 | 액추에이터 | 조향 서보모터 | 각 차량은 횡방향 조향용 서보모터 1대를 탑재하고 Raspberry Pi 5의 PWM으로 직접 구동한다. 조향각 가동 범위는 TBD(차량 실측 후 확정)이며, PWM 조향 지령을 개루프로 추종한다(조향각 센서 없음). (근거: SYS-PLT-001 4장 시스템 구성 표, SRS-PLT-001 FR-04, CONS-04) | 공통 | 필수 |
| HWR-07 | 액추에이터 | 구동 DC 모터 + 모터드라이버 | 각 차량은 종방향 구동용 DC 모터와 모터드라이버를 탑재하고 Raspberry Pi 5의 GPIO/PWM으로 직접 제어한다(throttle 0~1 PWM 듀티). 가감속·정지 명령에 응답해야 하며 목표 속도 수치는 TBD(실측 후 확정). (근거: SYS-PLT-001 4장 시스템 구성 표, SAD-PLT-001 4.2, SRS-PLT-001 FR-05, CONS-04) | 공통 | 필수 |
| HWR-08 | 컴퓨팅 | GPIO/PWM 직접 구동 (MCU·CAN 미포함) | 액추에이터(서보·DC모터 드라이버) 구동 경로에 별도 MCU(Arduino)와 CAN 통신 계층을 포함하지 않으며, 서보 1채널 + DC 모터드라이버 제어에 필요한 GPIO/PWM 채널을 Raspberry Pi 5가 직접 제공한다. 조향 오프셋 등 보정 파라미터(NFR-03)는 이 직접 구동 경로에 적용된다. (근거: SYS-PLT-001 4장 주, SYS-PLT-001 6장 CONS-04, SRS-PLT-001 7장 미결 No.5) | 공통 | 필수 |
| HWR-09 | 센서 | 휠 엔코더 미포함 구성 | 차량은 휠 엔코더를 포함하지 않는 구성으로 한다(속도 폐루프용 속도 센서 미요구). 이에 따라 차량 실제 속도(v_ego)는 HW로 측정할 수 없으며, 종방향 제어가 개루프 전제로 설계됨을 HW-SW 공통 전제로 한다. (근거: SYS-PLT-001 6장 CONS-01, SRS-PLT-001 2.1 CONS-01) | 공통 | 필수 |
| HWR-10 | 전원 | 배터리팩 전원 공급 | 각 차량은 배터리팩으로 컴퓨팅(Pi 5, Leader는 AI HAT 포함)·카메라·초음파·서보·DC모터를 동시 급전하며, 1회 시연(지속 주행 시나리오 S-1)을 완료할 수 있는 런타임(TBD분)을 제공한다. 모터 기동 시 전압 강하로 인한 Pi 5 리셋·브라운아웃이 발생하지 않아야 한다(컴퓨팅/구동 전원 분리 여부 TBD). (근거: SYS-PLT-001 4장 시스템 구성 표, SYS-PLT-001 2.2 S-1) | 공통 | 필수 |
| HWR-11 | 통신 | WiFi V2V 통신 장치 | 각 차량은 WiFi 통신 장치(Raspberry Pi 5 내장 WiFi 사용 가능)를 탑재하여 차량 간(V2V) UDP 양방향 송수신을 지원한다. 현 1:1(Leader-Follower) 구성에서 다대다 확장이 가능한 통신 방식(브로드캐스트 등)을 지원해야 한다. (근거: SYS-PLT-001 4장 시스템 구성 표, SyR-02, SRS-PLT-001 FR-10, SAD-PLT-001 5.1) | 공통 | 필수 |
| HWR-12 | 차체 | 섀시 및 부품 장착 | 차체(섀시)는 Raspberry Pi 5, (Leader) AI HAT, 카메라, 전방 초음파, 서보, DC모터+드라이버, 배터리팩 등 4장 시스템 구성 전 부품의 장착 공간과 마운트를 제공해야 하며, 주행 진동에 의한 부품 탈락·배선 간섭이 없어야 한다. (근거: SYS-PLT-001 2.1, SYS-PLT-001 4장 시스템 구성 표 전체) | 공통 | 필수 |
| HWR-13 | 차체 | 트랙 주행 기하 적합성 | 차량의 외형 치수·최소회전반경은 1200×1200mm 흰색 아크릴 보드 위 2차선 타원형 루프 트랙에서 1개 차로 내 주행이 가능해야 하며(차폭·회전반경 수치 TBD, 차로폭 대비), 선택 기능인 차선 변경(SyR-11) 시 인접 차로 진입이 기하적으로 가능해야 한다. (근거: SYS-PLT-001 5장 주행 환경, SyR-11) | 공통 | 필수 |

4. 하드웨어 성능 요구사항 (HW Performance Requirements)

| ID | 분류 | 요구사항명 | 설명 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HPR-01 | 컴퓨팅 | 50ms(20Hz) 실시간 처리 성능 | 컴퓨팅 유닛은 인지·판단·주행·통신 전 SW 모듈을 50ms(20Hz) 고정 주기로 동시 실행할 수 있는 처리 성능을 제공해야 한다(허용 주기 위반율 TBD). | 전 모듈 동시 구동 상태에서 주기 로그를 수집하여 50ms 주기 준수율 측정 |
| HPR-02 | 통신 | V2V 링크 성능 (지연·도달거리·재연결) | V2V WiFi 링크는 트랙 전 구간(1200×1200mm 보드 주변, 요구 도달거리 TBD)에서 50ms 주기 STATE 패킷 교환을 지원하는 지연 성능(지연 상한(왕복 측정·편도≈왕복/2 환산, 시계 동기 없음) TBD ms)을 제공해야 하며, 두절 시 2초 이내 재연결 시도가 가능해야 한다(재연결 성공률 기준 TBD, 초안 ≥95%). | 트랙 주행 중 패킷 지연·손실률 측정 및 WiFi 강제 차단 후 2초 이내 재연결 시도 동작 확인 |

5. 요구사항-시스템 요구사항(SyR) 예비 매핑

아래 표는 각 하드웨어 요구사항이 어느 시스템 요구사항(SyR, SYS-PLT-001 3장)에서 도출되는지 나타낸다. 양방향 추적성을 유지하며, 상세는 HW 설계 단계에서 확정한다.

| ID | 요구사항명 | 도출 시스템 요구사항 (SyR) | 관련 제약 |
| --- | --- | --- | --- |
| HWR-01 | 차량 컴퓨팅 유닛 | SyR-01, SyR-04 | - |
| HWR-02 | AI 가속 모듈 (Leader 전용) | SyR-03, SyR-05 | - |
| HWR-03 | 차량 카메라 | SyR-03, SyR-05, SyR-07 | - |
| HWR-04 | 카메라 전방 장착·시야 확보 | SyR-03, SyR-05, SyR-07 | CONS-02, CONS-03 |
| HWR-05 | 전방 초음파 거리 센서 (1개, 직진 방향) | SyR-05, SyR-06, SyR-08 | CONS-03 |
| HWR-06 | 조향 서보모터 | SyR-03, SyR-06, SyR-10, SyR-11 | CONS-04 |
| HWR-07 | 구동 DC 모터 + 모터드라이버 | SyR-03, SyR-04, SyR-06, SyR-07, SyR-08 | CONS-04 |
| HWR-08 | GPIO/PWM 직접 구동 (MCU·CAN 미포함) | SyR-10 | CONS-04 |
| HWR-09 | 휠 엔코더 미포함 구성 | SyR-04, SyR-08 | CONS-01, CONS-05 |
| HWR-10 | 배터리팩 전원 공급 | SyR-01 | - |
| HWR-11 | WiFi V2V 통신 장치 | SyR-02, SyR-04, SyR-09 | - |
| HWR-12 | 섀시 및 부품 장착 | SyR-01 | - |
| HWR-13 | 트랙 주행 기하 적합성 | SyR-03, SyR-11 | - |
| HPR-01 | 50ms(20Hz) 실시간 처리 성능 | SyR-03, SyR-04 | - |
| HPR-02 | V2V 링크 성능 (지연·도달거리·재연결) | SyR-02, SyR-09 | - |

6. 요구사항 검증 방법 (Verification)

각 요구사항은 아래 방법 중 하나 이상으로 검증한다. 세부 테스트케이스는 HW 검증 계획에서 정의한다.

| ID | 요구사항명 | 검증 방법 | 검증 시나리오 (개요) |
| --- | --- | --- | --- |
| HWR-01 | 차량 컴퓨팅 유닛 | 검사 | 차량별 BOM·실장 확인으로 Raspberry Pi 5 1대 탑재 및 부팅 정상 여부 확인 |
| HWR-02 | AI 가속 모듈 (Leader 전용) | 단위시험 | Leader에서 YOLO 단일 프레임 추론 시간을 반복 측정하여 50ms 주기 내 처리 가능 여부 확인 |
| HWR-03 | 차량 카메라 | 검사 | 차량별 카메라 실장 확인 및 20fps 이상 영상 스트림 출력 확인 |
| HWR-04 | 카메라 전방 장착·시야 확보 | 검사 | 트랙 위 정차 영상에서 좌·우 차선과 정지선이 동시에 화면에 포함되는지 확인 |
| HWR-05 | 전방 초음파 거리 센서 (1개, 직진 방향) | 단위시험 | 기준 거리별(예: 10/20/30cm) 표적 배치 후 측정값 오차와 갱신 주기(≤50ms) 확인 |
| HWR-06 | 조향 서보모터 | 단위시험 | 조향각 입력값 범위별 서보 응답(도달각·응답시간) 검증 |
| HWR-07 | 구동 DC 모터 + 모터드라이버 | 단위시험 | PWM 듀티 입력 단계별 모터 구동·정지 응답 확인 |
| HWR-08 | GPIO/PWM 직접 구동 (MCU·CAN 미포함) | 검사 | 배선도·실장에서 중간 MCU/CAN 부재 및 Pi 5 GPIO 직결 구성 확인 |
| HWR-09 | 휠 엔코더 미포함 구성 | 검사 | BOM·실장에서 엔코더 부재 확인 및 SW 설계 전제(개루프 종방향 제어)와의 일치 검토 |
| HWR-10 | 배터리팩 전원 공급 | 통합시험 | 연속 주행(시간 TBD) 동안 Pi 5 리셋·브라운아웃 0건 및 주행 완료 확인 |
| HWR-11 | WiFi V2V 통신 장치 | 단위시험 | 차량 간 UDP 패킷 양방향 송수신 성공률·지연시간 측정 |
| HWR-12 | 섀시 및 부품 장착 | 검사 | 전 부품 실장 후 고정 상태·배선 간섭 여부 및 주행 후 탈락 유무 확인 |
| HWR-13 | 트랙 주행 기하 적합성 | 통합시험 | 트랙 1개 차로 주행 시 곡선 구간 포함 차선 이탈 없이 1바퀴 이상 주행 완료 확인 |
| HPR-01 | 50ms(20Hz) 실시간 처리 성능 | 통합시험 | 전 모듈 동시 구동 상태에서 주기 로그를 수집하여 50ms 주기 준수율 측정 |
| HPR-02 | V2V 링크 성능 (지연·도달거리·재연결) | 통합시험 | 트랙 주행 중 패킷 지연·손실률 측정 및 WiFi 강제 차단 후 2초 이내 재연결 시도 동작 확인 |

7. 미결 사항 (Open Issues)

아래 항목은 부품 실측·시험 전 확정이 필요한 사항으로, HW 설계 착수 전 팀 합의가 필요하다.

| No. | 관련 요구사항 | 미결 내용 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPR-01 / SRS FR-04, SAD 8장 미결 | 서보 조향각 가동 범위 수치 미정 (FR-04 '조향각 실측 후 TBD') | 차량 실측(서보 단위시험) 후 조향각 범위 확정, FR-04와 동기화 |
| 2 | HPR-01 / SRS FR-01·FR-06, SAD 8장 미결 | 초음파 장애물 감지 거리 임계값 및 센서 측정 요구 범위 미정 (초안 전방 30cm TBD) | 물리 실험으로 감지 거리 임계값 확정 후 센서 측정 범위 요구치 반영 |
| 3 | HPR-01 / SYS 2.2 S-1 | 배터리 런타임(1회 시연 기준 분 단위)과 컴퓨팅/구동 전원 분리 구성 여부 미정 | 연속 주행 통합시험에서 소모 전류·전압 강하 실측 후 런타임·전원 구성 확정 |
| 4 | HPR-02 / SRS NFR-01, SYS SG-02 | WiFi 도달거리, 허용 지연(왕복 측정·편도 환산, ms), 재연결 성공률 기준치 미정 (초안 ≥95%) | 트랙 환경 통신 테스트로 지연·도달거리 실측 후 수치 확정 |
| 5 | HPR-01 / SYS 5장 | 카메라 장착 높이·각도 수치 및 실내 조명 조건(SYS 5장 조명 TBD) 미정 | 트랙 제작 단계에서 시야 검사·조명 조건 실측으로 확정 |
| 6 | HPR-02 / SYS 5장 | 차로폭 대비 차폭·최소회전반경 적합 수치 미정 (트랙 차로폭 세부 규격 미확정) | 트랙 제작 후 곡선 구간 주행 검사로 기하 적합성 수치 확정 |