SW 단위·통합 테스트 명세서

SW Unit & Integration Test Specification

군집주행 (Platooning) · WiFi V2V 자율주행 프로젝트

HL 만도 & HL 클레무브 · IVS 5기

| 문서 번호 | SUT-PLT-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-06-12 |
| 작성자 | 1조 |
| 승인자 | 미정 |
| 상태 | 승인 (Approved) · Baseline 2026-06-12 |

※ 본 문서는 ASPICE SWE.4 / SWE.5 프로세스 산출물이다.

변경 이력 (Change History)

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-12 | 1조 | 최초 작성 — SDD v1.0 컴포넌트·ICD v1.0 계약 기반 단위/통합 테스트케이스 정의 | Draft |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | UT-12 SG-01·IT-08 IF-B6 추적 추가, EVENT/FR-13 보류 미결 등재 | Update |
| Baseline | 2026-06-12 | 허지욱 | 검토 완료 후 승인 — baseline 설정. 잔여 미결(ESTOP 트리거·FR-07·FR-13 등)은 변경요청(CR)으로 관리 | Approved |

1. 개요 (Overview)

1.1 목적

본 문서는 SDD-PLT-001의 22개 컴포넌트에 대한 단위 테스트(SWE.4)와 모듈 간 인터페이스·토픽 계약(ICD-PLT-001)에 대한 통합 테스트(SWE.5)를 정의한다. 합격 기준 중 미정(TBD) 수치는 실측 후 확정하며 본 문서를 개정한다.

1.2 범위

본 문서는 아래를 대상으로 한다.

•  단위 테스트(SWE.4): 컴포넌트 step() 함수 입출력 검증 (버스 mock, pytest)

•  통합 테스트(SWE.5): 토픽 계약·50ms 루프·RX 스레드·2차량 V2V end-to-end

•  검증 환경: pytest + 버스/소켓 mock, 일부 HIL(액추에이터)·2노드 실차

1.3 용어 및 약어

| 용어/약어 | 설명 |
| --- | --- |
| SUT | SW Unit & Integration Test Spec. (본 문서) |
| 단위 테스트 | 컴포넌트(DD-*) 단독 step() 함수 입출력 검증 (SWE.4) |
| 통합 테스트 | 모듈 간 토픽 계약·실행구조 검증 (SWE.5) |
| mock | 버스·소켓을 가짜 객체로 대체해 입력 주입·출력 관찰 |
| HIL | Hardware-in-the-Loop. 실제 서보·모터 연결 상태 검증 |
| 결함주입 | 정상 입력 대신 고장(WiFi 차단 등)을 주입해 폴백 동작 확인 |
| 합격 기준 | 테스트 통과/실패를 가르는 정량·정성 판정 기준 |
| TBD | To Be Determined. 실측 후 확정 |
| NFR | Non-Functional Requirement. 비기능적 요구사항 |
| TBD | To Be Determined. 추후 결정 예정 |

2. 테스트 전략 (Test Strategy)

2.1 단위 테스트 (SWE.4)

각 컴포넌트를 버스 mock 위에서 독립 실행한다. 입력 토픽에 고정값을 주입하고 step() 호출 후 출력 토픽·반환을 기대값과 비교한다. 경계값·오류 입력(토픽 None, 센서 타임아웃)을 포함한다. 도구는 pytest, 추론·HW 의존 항목은 고정 데이터셋·HIL로 대체한다.

2.2 통합 테스트 (SWE.5)

모듈을 실제 메시지 버스로 연결해 토픽 계약(ICD)을 검증한다. 50ms 루프 순서·주기, RX 스레드 비동기 기록, 2차량 간 V2V 송수신·보안·폴백을 end-to-end로 확인한다.

3. 단위 테스트 케이스 (SWE.4)

각 케이스는 합격 기준 충족 시 통과한다. 정량값 미정은 TBD로 두고 실측 후 채운다.

| ID | 대상 컴포넌트 | 검증 내용 | 방법 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-01 | DD-INF-01 메시지버스 | publish→read 최신값 반환, 미정의 토픽 publish 시 예외, 동시 read/write 무손상 | 단위(pytest) | IF-B 전체 |
| UT-02 | DD-INF-02 설정로더 | 정상 config 로드·주입 / 키 누락·파싱실패 시 기동 중단(예외) | 단위 | NFR-03 |
| UT-03 | DD-INF-03 스케줄러 | 50ms 주기 준수율 로그 생성 / step() 예외 시 해당 주기 skip·health 보고 | 단위 | HPR-01 |
| UT-04 | DD-PER-01 라인디텍팅 | 정지 영상셋에서 좌·우 차선 검출 / 양측 미검출 시 lane_valid=false | 단위(고정영상) | FR-03 |
| UT-05 | DD-PER-02 라인센터 | 횡오차·헤딩·곡률 산출, px→m 변환 정확도 (기준값 대비 오차 한계 TBD) | 단위 | FR-08 |
| UT-06 | DD-PER-03 오브젝트디텍터 | YOLO 단일프레임 추론시간 < 주기예산, 정지선/STOP→stop_signal=true (선행) | 단위 | FR-01·02, HPR-01 |
| UT-07 | DD-PER-04 초음파퓨전 | 거리 중앙값 필터(스파이크 제거), front_clear 임계 판정, ECHO 타임아웃 처리 | 단위 | FR-01·06, CONS-03 |
| UT-08 | DD-DEC-01 모드결정 | 전이표 전 케이스: 정상↔축퇴(두절·차선미검출)↔비상정지, 복수원인 시 안전모드 우선 | 단위 | FR-14, SG-03 |
| UT-09 | DD-DEC-02 기동트리거 | stop_signal→정지 후보 생성 / 재출발 조건(TBD) / 차선변경(스텁, FR-07 미결) | 단위 | FR-02·07 |
| UT-10 | DD-DEC-03 Health모니터 | 토픽 age 임계 초과→모듈 이상, 지속 시 비상정지 사유 보고 | 단위 | FR-14 |
| UT-11 | DD-DEC-04 링크폴백 | state=두절→직전명령 유지+서행 후보 / 수신재개→폴백 해제 / 두절+차선미검출→비상정지 | 결함주입 | NFR-01, SG-02 |
| UT-12 | DD-DEC-05 추돌가드 | 차간 < 임계(TBD)→정지 후보 / 측정공백+두절→보수적 정지 (후행) | 단위(시뮬) | NFR-02, SG-01 |
| UT-13 | DD-DEC-06 우선순위중재 | 동시 후보(장애물+두절+정지선) 입력 시 우선순위표대로 상위 1개만 발행 | 단위 | NFR-04, SG-04 |
| UT-14 | DD-MOT-01 경로계획 | 중앙선 추종 웨이포인트 생성 / 차선변경 시그모이드 경로 / 회피 오프셋 | 단위 | FR-06·07·08 |
| UT-15 | DD-MOT-02 PurePursuit | 목표점별 delta 산출 정확도, 조향각 포화(TBD), 변화율 제한 동작 | 단위 | FR-04·08 |
| UT-16 | DD-MOT-03 구동명령 | 듀티 단(순항/서행/정지) 출력, 변화율 램프, ESTOP 시 즉시 듀티0 | 단위 | FR-05, CONS-01·05 |
| UT-17 | DD-MOT-04 CACC | 거리 보정 수렴(시뮬, 단순 P/임계 듀티단계), 선행차 throttle_pwm 변화 피드포워드, 곡선 공백 보수적 유지 | 단위(시뮬) | FR-09·12 |
| UT-18 | DD-MOT-05 액추에이터 | delta→펄스폭 변환(steer_offset 반영), 종료·ESTOP 안전출력(듀티0·중립) | 단위(HIL) | FR-04·05, CONS-04 |
| UT-19 | DD-COM-01 송신 | 매 주기 STATE 송신(20Hz), behavior 변경 시 EVENT 즉시, 목적지 포트 | 단위 | FR-10 |
| UT-20 | DD-COM-02 수신파싱 | 정상 패킷 파싱·버스기록·t_rx 갱신 / 검증실패 무응답 폐기·카운터 | 단위 | FR-11·12 |
| UT-21 | DD-COM-03 코덱·보안 | pack/unpack 정합(STATE 54B), HMAC 불일치 거부(상수시간), seq 역행 거부 | 단위 | NFR-05, IF-V1·V2 |
| UT-22 | DD-COM-04 링크산출 | age_rx 경계 판정: 199/200/499/500ms → 정상/지연/지연/두절, 기동직후 두절 시작 | 단위 | NFR-01 |

4. 통합 테스트 케이스 (SWE.5)

| ID | 대상 인터페이스/흐름 | 검증 내용 | 방법 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-01 | 인지→판단 | perception/scene 계약대로 발행·구독, 필드 스키마(IF-B1) 일치 | 통합 | IF-B1 |
| IT-02 | 판단→주행 | decision/command 명령 경로(유일), behavior enum 전달 | 통합 | IF-B2 |
| IT-03 | 주행→통신→송신 | motion/ego_state→STATE(IF-V1) 조립·송신, 명령(throttle_pwm·steer_pwm)+행동(behavior) 필드 | 통합 | IF-B4·V1 |
| IT-04 | 50ms 루프 | 인지→판단→주행→통신TX 순차 1주기 내 전파, 주기 준수 | 통합 | SAD 2장 |
| IT-05 | RX→버스→CACC | 수신 패킷→v2v/leader_state 기록→후행 주행 CACC 입력 | 통합 | IF-B5 |
| IT-06 | 2차량 V2V | 선행↔후행 실제 송수신, HMAC·seq 검증, 왕복 지연 측정 | 통합(2노드) | FR-10·11 |
| IT-07 | 모드 전파 | decision/mode 변경→전 모듈 구독 반영(축퇴 시 거동 변화) | 통합 | IF-B3, FR-14 |
| IT-08 | 폴백 경로 | WiFi 강제차단→링크 두절 판정(500ms)→축퇴→직전명령+서행 end-to-end | 결함주입 | NFR-01, IF-B6 |

5. 추적 매트릭스 (TC → SDD/ICD)

단위 케이스는 SDD 컴포넌트와, 통합 케이스는 ICD 인터페이스와 1:1 이상 대응한다. (3·4장 추적 열 참조)

| 구분 | 대응 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 단위(UT-01~22) | SDD 9장 단위검증 포인트와 1:1 | 컴포넌트당 ≥1 케이스 |
| 통합(IT-01~08) | ICD IF-B/V 계약 및 SAD 2장 실행구조 | 토픽·루프·V2V (IF-B6=IT-08, IF-V2 EVENT는 ICD 미결로 보류) |
| 미정 합격기준 | SDD 8장 파라미터·미결과 동기 | 실측 후 확정 |

6. 미결 사항 (Open Issues)

| No. | 관련 | 미결 내용 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UT-05·15·16·17 | 정량 합격기준(횡오차·조향각·듀티맵·차간) 수치 | 실측·튜닝 후 확정 (SDD 8장 동기) |
| 2 | UT-09 | FR-07 차선변경 트리거 미정 → 케이스 스텁 | 조건 확정 후 케이스 상세화 |
| 3 | UT-13 | NFR-04 ESTOP 트리거 목록 미정 | 목록 확정 후 충돌 케이스 보강 |
| 4 | UT-06 | YOLO 추론시간 예산·인식률 기준 | HPR-01 성능시험 후 |
| 5 | UT-20·21 / IF-V2 | EVENT 패킷 포맷·파싱 단위검증 보류 — EVENT 잔여 7B 필드가 ICD 미결(No.1) | ICD EVENT 필드 확정 후 코덱·파싱 케이스 추가 |
| 6 | FR-13 | 후방 상태 수신 — 판단측 소비 컴포넌트 보류(권고·TBD)로 단위/통합 케이스 보류 | FR-13 상세·DD-DEC 소비자 확정 시 케이스 추가 |