시스템 통합 및 통합 시험 명세서

System Integration and Integration Test

군집주행 (Platooning) · WiFi V2V 자율주행 프로젝트

HL 만도 & HL 클레무브 · IVS 5기

| 문서 번호 | SIT-PLT-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-06-12 |
| 작성자 | 1조 |
| 승인자 | 허지욱 |
| 상태 | 검토 완료 (Reviewed) |

※ 본 문서는 ASPICE SYS.4 프로세스 산출물이다.

변경 이력 (Change History)

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-12 | 1조 | 최초 작성 — SW+HW 단일차량 통합 → 2차량 V2V 시스템 통합 시험 정의 (SYS.3 기준) | Draft |

1. 개요 (Overview)

1.1 목적

본 문서는 검증된 SW(SWE.6)와 HW(HWE.4)를 시스템(차량)으로 통합하고, 그 통합을 시험하여 시스템 아키텍처(SYS.3)대로 동작하는지 확인한다. SW 통합(SWE.5, 단일 Pi 내부 모듈 통합)과 달리, 본 문서는 SW+HW 단일차량 통합과 2차량 V2V 시스템 통합을 다룬다.

1.2 범위

본 문서는 아래를 대상으로 한다.

•  SW+HW 단일차량 통합 — 센서·액추에이터 실HW와 SW 결합

•  단일차량 기능 통합 — 인지→판단→주행 실차 동작

•  2차량 V2V 시스템 통합 — 차량 간 통신·편대

1.3 용어 및 약어

| 용어/약어 | 설명 |
| --- | --- |
| SIT | System Integration Test (SYS.4) |
| 단일차량 통합 | SW+HW를 한 차량으로 결합 |
| V2V 통합 | 2차량을 WiFi로 통합 |
| HIL | Hardware-in-the-Loop |
| SWE.5 | 하위 SW 통합 (단일 Pi 내부 모듈) |
| SYS.5 | 상위 시스템 검증 (시나리오) |
| 점진 통합 | 요소를 단계적으로 결합·확인 |
| TBD | To Be Determined |
| NFR | Non-Functional Requirement. 비기능적 요구사항 |
| TBD | To Be Determined. 추후 결정 예정 |

2. 통합 전략 (Integration Strategy)

검증된 SW(SWE.6)·HW(HWE.4)를 단계적으로 통합한다. ① SW+HW 단일차량 통합(실 센서·액추에이터 결합) → ② 단일차량 기능 통합(인지→판단→주행 실차 주행) → ③ 2차량 V2V 시스템 통합(차량 간 통신·편대). 각 단계 결함을 다음 단계 전 해소한다.

3. 시스템 통합 시험 케이스

각 케이스는 시스템 아키텍처(SYS.3)의 요소 배분·인터페이스가 실제로 결합되어 동작하는지 확인한다.

| ID | 통합 단계 | 검증 내용 | 방법 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SI-01 | SW+HW(센서) | 실 카메라·초음파 → 인지 SW가 정상 입력·인식 | HIL | IF-H1·H2 / SYS.3 §4 |
| SI-02 | SW+HW(구동) | 주행 SW 출력 → 실 서보·DC모터 정상 구동(조향·전후) | HIL | IF-H3·H4 / SYS.3 §4 |
| SI-03 | 단일차량 기능 | 인지→판단→주행 결합, 실차가 차선 따라 자율주행 | 동적(1대) | SyR-03 / SWE.5 |
| SI-04 | 단일차량 정지 | 정지선·장애물에 실차 정지(센서→판단→구동 연쇄) | 동적(1대) | SyR-06·07 |
| SI-05 | 2차량 V2V | 선행↔후행 실제 송수신·링크 성립(동일 서브넷) | 통합(2대) | IF-V1 / SyR-02 |
| SI-06 | 2차량 편대 | 후행이 선행 상태 수신해 추종(편대 성립) | 동적(2대) | SyR-04 / SWE.5 IT-05 |

4. 통합 시험 환경 (Environment)

| 항목 | 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 차량 | SWE.6 통과 SW + HWE.4 통과 HW 결합 | baseline B1.0 |
| 단계 | 1대 통합 → 2대 V2V 통합 | 점진 통합 |
| 트랙 | SYS 5장 주행환경 | 정지선·장애물 배치 |

5. 추적 매트릭스 (SYS.3 → SYS.4)

| 통합 케이스 | 시스템 요소/인터페이스(SYS.3) | 상·하위 |
| --- | --- | --- |
| SI-01·02 | 센서·구동 요소 + IF-H | 하위 HWE.4 / SWE.6 |
| SI-03·04 | 연산·SW + 센서·구동 결합 | 하위 SWE.5 (모듈통합) |
| SI-05·06 | 통신 요소 + V2V(IF-V) | 상위 SYS.5 (시나리오) |

6. 미결 사항 (Open Issues)

| No. | 관련 | 미결 내용 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SI-03·04 | 단일차량 통합 합격 수치 | 실차 통합 시 확정 |
| 2 | SI-06 | 2차량 편대 성립 판정 기준 | 시연 준비와 동기 |