시스템 Validation 명세서

System Validation Specification

군집주행 (Platooning) · WiFi V2V 자율주행 프로젝트

HL 만도 & HL 클레무브 · IVS 5기

| 문서 번호 | VAL-PLT-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-06-12 |
| 작성자 | 1조 |
| 승인자 | 허지욱 |
| 상태 | 검토 완료 (Reviewed) |

※ 본 문서는 ASPICE VAL.1 (Validation) 프로세스 산출물이며, V&V의 최상단 — 고객 요구(SYS.1) 대비 최종 시연 확인을 정의한다.

변경 이력 (Change History)

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-12 | 1조 | 최초 작성 — 고객 요구(발표자료)·시스템 시나리오 기반 시스템 Validation(시연) 항목 정의 | Draft |

1. 개요 (Overview)

1.1 목적

본 문서는 V&V(검증·확인)의 최상단인 시스템 Validation을 정의한다. 고객 요구(발표자료·SYS-PLT-001 핵심 시나리오)가 실제 군집주행 시연에서 충족되는지를 실차로 확인한다. 하위 검증(SQT/SUT/HVT)이 "명세대로 올바르게 만들었는가"를 시험한다면, 본 문서는 "고객이 의도한 시스템을 만들었는가"를 확인한다(V-모델 우측 최상단, SYS.1 고객요구와 짝).

1.2 범위

본 문서는 아래를 대상으로 한다.

•  고객 핵심 시나리오(S-1~S-5)의 실차 시연 충족 확인

•  시스템 안전 목표(SG)의 시연 중 충족 확인

•  하위 검증(SQT)과의 구분 — 본 문서는 고객 의도 충족 확인(시스템 Validation)

1.3 용어 및 약어

| 용어/약어 | 설명 |
| --- | --- |
| Validation (확인) | 고객 의도·사용 적합성 확인. "올바른 것을 만들었나" — V&V 최상단 |
| Verification (검증) | 명세 요구 충족 시험 (SQT/SUT/HVT). "올바르게 만들었나" |
| V&V | Verification & Validation. 우측 날개 전체. VAL이 최상단 |
| 고객 요구 | 발표자료(SYS.1)의 고객 기대·시연 목표 |
| 시스템 Validation | 시스템 전체를 고객 환경(실트랙·실차)에서 확인하는 최상위 활동 |
| S-1~S-5 | SYS 2.2 핵심 시나리오 (군집형성·추종·회피·정지선·차선변경) |
| 합격 기준 | 고객 관점의 시연 성공 판정 (정량 미정은 TBD) |
| TBD | To Be Determined. 시연 준비 단계 확정 |
| NFR | Non-Functional Requirement. 비기능적 요구사항 |
| TBD | To Be Determined. 추후 결정 예정 |

2. Validation 전략 (Validation Strategy)

실차 2대(선행·후행)를 실제 트랙(1200×1200mm 보드, 2차선 타원)에서 운용하며, 발표자료의 고객 기대와 SYS 핵심 시나리오(S-1~S-5)를 최종 시연으로 확인한다. 하위 적격성 검증(SQT)이 각 요구의 합격 기준을 시험하는 반면, 본 Validation은 시나리오 전체가 고객 의도대로 "군집주행으로서" 성립하는지를 종단(end-to-end)으로 확인한다. 정량 기준 미정 항목은 시연 준비 단계에서 확정한다.

3. Validation 항목 (Validation Cases)

각 항목은 고객 요구(발표자료·SYS 시나리오)를 시연 합격 기준으로 구체화한다.

| ID | 고객 요구/시나리오 | 시연 합격 기준 | 환경 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VC-01 | S-1 군집 형성·지속 주행 | 정렬 2대가 출발해 편대 유지하며 타원 트랙 N바퀴 무이탈 지속 주행 | 실차·실트랙 | SyR-01·03 |
| VC-02 | S-2 V2V 기반 추종 | 후행이 선행 상태를 V2V 수신해 차간거리 유지하며 추종(육안 편대 유지) | 실차·실트랙 | SyR-02·04 |
| VC-03 | S-3 전방 장애물 회피·정지 | 경로상 장애물에 선행이 회피 또는 안전정지(접촉 0), 후행 연쇄 정지 | 실차·장애물 | SyR-06 |
| VC-04 | S-4 정지선 정지·재출발 | 정지선 인식→정지→조건 충족 시 재출발 시연 | 실차·정지선 | SyR-07 |
| VC-05 | S-5 차선 변경 (선택) | 필요 시 인접 차선 변경 시연 (우선순위·일정 따라 선택) | 실차·2차선 | SyR-11 |
| VC-06 | 안전 — 시연 전 구간 | 시연 중 후행→선행 추돌 0건, 위험 시 자체 정지 동작 확인 | 실차 전 시나리오 | SG-01·03 |

4. Validation 환경 (Validation Environment)

| 항목 | 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 차량 | 선행(AI HAT)·후행 각 1대, 실제 HW 구동 | HWD/HVT 통과 차량 |
| 트랙 | 1200×1200mm 보드, 2차선 타원, 정지선·장애물 배치 | SYS 5장 주행환경 |
| 관찰 | 육안 + 영상 기록, 주기/링크 로그 | 정성+정량 병행 |
| 소프트웨어 | baseline B1.0 구현체 (CR 반영분 포함) | 승인 baseline 기준 |

5. 추적 매트릭스 (VAL → 고객요구/SYS)

Validation 항목이 고객 요구(SYS.1 발표자료)·SYS 시나리오로 역추적됨을 나타낸다. 하위 검증(SQT)과는 목적이 구분된다(검증=요구 충족, Validation=고객 의도 충족).

| Validation 항목 | 대응(고객요구/SYS) | 하위 검증(SQT)과의 관계 |
| --- | --- | --- |
| VC-01~05 | 발표자료 시나리오 / SYS 2.2 S-1~5 / SyR | SQT ST-01~05가 요구 충족을 시험, VAL은 고객 의도 충족을 확인(상호보완) |
| VC-06 | SYS 8장 SG-01·03 | SQT SGT가 안전 기준 시험, VAL은 시연 중 무사고 확인 |

6. 미결 사항 (Open Issues)

| No. | 관련 | 미결 내용 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VC-01~06 | 시연 정량 기준(바퀴수·차간·정지거리 등) | 시연 준비 단계 확정 (SQT 미결과 동기) |
| 2 | VC-05 | 차선 변경 시연 포함 여부 | 우선순위·일정 따라 결정 |
| 3 | VC-03·06 | 장애물·안전 시연 시 안전 조치(킬스위치 등) | 시연 안전 계획 수립 |