인터페이스 명세서

Interface Control Document

군집주행 (Platooning) · WiFi V2V 자율주행 프로젝트

HL 만도 & HL 클레무브 · IVS 5기

| 문서 번호 | ICD-PLT-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-06-12 |
| 작성자 | 1조 |
| 승인자 | 허지욱 |
| 상태 | 승인 (Approved) · Baseline 2026-06-12 |

※ 본 문서는 ASPICE SWE.2 인터페이스 정의 산출물이며, SAD-PLT-001 3장 토픽 계약을 필드 수준으로 상세화한다.

변경 이력 (Change History)

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-12 | 1조 | 최초 작성 — SAD v1.0 토픽 계약·Communication_architecture 패킷·HWD v1.0 핀 할당 기반 필드 정의 | Draft |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | 교차검증 반영 — 고정 IP 명시, baseline 구속력 문구 승인 조건화 | Update |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | IF-B4/V1/B5 명령+추정 재정의(a 제거), V2V 의미 주석 (CONS-05) | Update |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | STATE 22B/54B, v_est·yaw_est 제거 — PWM 명령+행동만 (CR, 2원칙) | Update |
| Baseline | 2026-06-12 | 허지욱 | 검토 완료 후 승인 — baseline 설정. 잔여 미결(ESTOP 트리거·FR-07·FR-13 등)은 변경요청(CR)으로 관리 | Approved |
| 1.1 | 2026-06-15 | 허지욱 | STATE 패킷 28B/60B 확장 — current_lane(인지 영역) 추가 + 도메인별 reserved (v2v.py·messages.py 동기) | 변경 |

1. 개요 (Overview)

1.1 목적

본 문서는 군집주행 시스템의 모든 인터페이스를 필드 수준으로 정의한다. 메시지 버스 토픽 스키마, V2V 패킷 와이어 포맷, HW 신호 인터페이스를 명세하여 상세설계(SWE.3)·구현·단위 검증(SWE.4)의 계약 기준을 제공한다. 본 ICD가 승인(Approved)되어 baseline이 되면 이와 다르게 구현할 수 없으며, 변경 시 본 문서를 먼저 개정한다.

1.2 범위

본 ICD는 아래 인터페이스를 대상으로 한다.

•  내부: 메시지 버스 토픽 7종 (차량 내부 전용 — 단일 프로세스 공유메모리)

•  외부: V2V 패킷 2종 (STATE 28B / EVENT 20B + HMAC 32B, WiFi UDP)

•  HW: 센서·액추에이터 신호 (CSI, GPIO, PWM — HWD-PLT-001 3.2 핀 할당 연계)

1.3 용어 및 약어

| 용어/약어 | 설명 |
| --- | --- |
| ICD | Interface Control Document. 인터페이스 명세서 (본 문서) |
| 토픽 | 메시지 버스의 데이터 슬롯. Writer 1개 모듈, Reader 다수. 최신값 유지(latest-value) |
| struct 포맷 | 파이썬 struct 모듈 표기. ! = 네트워크 바이트오더, B=uint8(1B), H=uint16(2B), f=float32(4B), d=float64(8B) |
| 단조 시각 | monotonic clock. 벽시계와 무관하게 단조 증가하는 시각 — 링크 판정·타임스탬프에 사용 |
| enum | 열거값. 본 문서에 정의된 정수 코드만 유효 |
| 선행 차량 / 후행 차량 | 군집의 선행 차량(부모, Leader) / 후행 차량(자식, Follower) |
| CACC | Cooperative Adaptive Cruise Control. 선행차 상태 기반 협조형 추종 제어 |
| PSK / HMAC | 사전 공유 키 32B / HMAC-SHA256 메시지 인증 코드 32B |
| age_rx | t_now − t_last_rx. 마지막 수신 후 경과 시간 (수신측 단조 시각 기준) |
| TBD | To Be Determined. 추후 결정 예정 |

2. 인터페이스 식별 (Interface Identification)

전체 인터페이스 목록이다. IF-B*(버스 토픽)는 차량 내부 전용이며, IF-V*(V2V)만 차량 경계를 넘는다.

| ID | 인터페이스 | 종류 | Writer/송신 | Reader/수신 | 주기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-B1 | perception/scene (인지 결과) | 버스 토픽 | 인지 | 판단·주행 | 50ms |
| IF-B2 | decision/command (기동 명령) | 버스 토픽 | 판단 | 주행·통신 | 50ms·이벤트 |
| IF-B3 | decision/mode (시스템 모드) | 버스 토픽 | 판단 | 전 모듈 | 변경 시 |
| IF-B4 | motion/ego_state (자차 상태) | 버스 토픽 | 주행 | 통신 | 50ms |
| IF-B5 | v2v/leader_state · v2v/follower_state (상대차 상태) | 버스 토픽 | 통신 | 판단·주행 | 수신 시 |
| IF-B6 | v2v/link_status (링크 상태) | 버스 토픽 | 통신 | 판단 | 50ms |
| IF-V1 | STATE 패킷 (28B 페이로드+HMAC 32B=60B) | V2V UDP | 통신(자차) | 통신(상대차) | 20Hz |
| IF-V2 | EVENT 패킷 (20B+HMAC) | V2V UDP | 통신(자차) | 통신(상대차) | 기동 시 즉시 |
| IF-H1 | 카메라 영상 (CSI) | HW 입력 | 카메라 | 인지 | 50ms 처리 |
| IF-H2 | 초음파 TRIG/ECHO (GPIO23/24) | HW 입출력 | Pi5 ↔ 센서 | 인지 | 50ms 처리 |
| IF-H3 | 서보 PWM (GPIO12) | HW 출력 | 주행 | 서보 | 50Hz |
| IF-H4 | 모터 PWM·방향 (GPIO13·5·6) | HW 출력 | 주행 | 모터드라이버 | 갱신 50ms |

3. 메시지 버스 토픽 인터페이스

모든 토픽은 공통으로 timestamp(float64, 단조 시각 s)를 포함한다. 버스는 최신값 유지(latest-value) 의미론이며, 읽기는 50ms 주기 폴링이다. Writer는 토픽당 1개 모듈로 한정하고 직접 호출은 금지한다.

3.1 IF-B1 perception/scene — 인지 결과

| 필드 | 타입 | 단위 | 범위/값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lane_offset_m | float | m | TBD (트랙 실측) | 차선 중앙 대비 횡오차 (좌측 +) |
| lane_heading_rad | float | rad | TBD | 차선 방향 대비 헤딩 오차 |
| lane_curvature_1pm | float | 1/m | TBD | 차선 곡률 (좌회전 +) |
| lane_valid | bool | - | true/false | 차선 검출 유효 — false 시 축퇴 폴백 트리거 (NFR-01) |
| objects[] | list | - | 클래스 목록 TBD | 전방 객체 (cls·conf·정규화 bbox cx·cy·w·h) — 선행 차량 YOLO |
| front_clear | bool | - | true/false | 전방 안전 판정 (초음파 융합, FR-01·06) |
| stop_signal | bool | - | true/false | 정지선/STOP 검출 (FR-02) |
| dist_front_m | float | m | TBD (미검 None) | 전방 초음파 거리 (CONS-03) |

3.2 IF-B2 decision/command — 기동 명령

| 필드 | 타입 | 단위 | 범위/값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| behavior | enum(uint8) | - | 0=추종 1=변경 2=정지 3=서행 4=개방 | 기동 명령 — 판단→주행 유일 명령 경로 |
| target_lane | uint8 | - | 1 ¦ 2 | 목표 차로 (변경 시) |

3.3 IF-B3 decision/mode — 시스템 모드

| 필드 | 타입 | 단위 | 범위/값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| system_mode | enum(uint8) | - | 0=정상 1=축퇴 2=비상정지 | 동작 모드 (FR-14) — 전 모듈 구독 |
| cause | enum(uint8) | - | 0=없음 1=링크두절 2=차선미검출 3=장애물 4=health 이상 | 모드 진입 사유 |

3.4 IF-B4 motion/ego_state — 자차 상태

주(CONS-05): 운동상태 측정 센서가 없어 송신 필드는 PWM 명령값(throttle_pwm 구동 듀티·steer_pwm 조향)과 현재 행동(behavior)으로만 구성한다. 속도·요·가속도는 센서 없음이며 명령에서 파생 가능한 값이라 전송하지 않는다(필요 시 수신측이 throttle_pwm에서 자체 추정). 후행 차량 횡방향은 자기 카메라로 제어하므로 선행차 steer_pwm는 모니터링·참고용이다.

| 필드 | 타입 | 단위 | 범위/값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| throttle_pwm | float | duty | -1~1 (부호=방향) | 구동 듀티 명령 (DC모터) — 정확히 앎 |
| steer_pwm | float | 정규화 | -1~1 (중립 0) | 조향 명령 (서보) — 정확히 앎 |
| behavior | enum(uint8) | - | IF-B2와 동일 | 현재 수행 중 기동 |

3.5 IF-B5 v2v/leader_state · v2v/follower_state — 상대차 상태

후행 차량 버스에는 v2v/leader_state만, 선행 차량 버스에는 v2v/follower_state만 존재한다. 수신 STATE 패킷의 사본이며 차량 간 메모리 공유가 아니다.

| 필드 | 타입 | 단위 | 범위/값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| role · throttle_pwm · steer_pwm · behavior | (IF-V1과 동일) | - | - | 상대차 송신값 그대로 기록 |
| seq | uint16 | - | 0~65535 (랩어라운드) | 수신 패킷 일련번호 |
| t_tx | float64 | s | - | 상대차 송신 시각 (참고용 — 시계 동기 가정 없음) |
| t_rx | float64 | s | - | 자차 수신 시각 (단조 시각) — age_rx 산출 기준 |

3.6 IF-B6 v2v/link_status — 링크 상태

| 필드 | 타입 | 단위 | 범위/값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| state | enum(uint8) | - | 0=정상 1=지연 2=두절 | 정상 age_rx<200ms / 지연 200~500ms / 두절 ≥500ms |
| age_rx | float | ms | ≥0 | t_now − t_last_rx (단조 시각) |
| last_seq | uint16 | - | 0~65535 | 마지막 정상 수신 패킷 seq |

4. V2V 패킷 인터페이스

포트: 선행 차량(192.168.0.11) 송신 → follower(192.168.0.12):5005, 후행 차량(192.168.0.12) 송신 → leader(192.168.0.11):5006. 교환 데이터는 측정 운동상태가 아니라 PWM 명령·의도(행동)이다 (CONS-05). 페이로드 뒤에 HMAC-SHA256 32B를 첨부한다(PSK 32B, 양 차량 동일·오프라인 배포). 수신측은 HMAC 불일치·seq 비단조 패킷을 폐기한다.

4.1 IF-V1 STATE 패킷 — struct '!BBBHdBxBxffxxx' (28B) + HMAC 32B = 60B (도메인 섹션 + reserved)

| 오프셋 | 필드 | struct | 크기 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ver | B | 1 | - | 프로토콜 버전 = 1 (구조 변경 시 증가) |
| 1 | type | B | 1 | - | 1=STATE, 2=EVENT |
| 2 | role | B | 1 | - | 송신 시점 역할 (1=선행, 2=후행) |
| 3 | seq | H | 2 | - | 단조 증가 일련번호 (65536 랩어라운드) |
| 5 | t_tx | d | 8 | s | 송신 단조 시각 |
| 13 | current_lane | B | 1 | - | 현재 차로 (1·2, 0=미확정) — 인지 영역 |
| 14 | (reserved) | x | 1 | - | 인지 예비 (송신 0·수신 무시) |
| 15 | behavior | B | 1 | - | 기동 enum (IF-B2와 동일) — 판단 영역 |
| 16 | (reserved) | x | 1 | - | 판단 예비 |
| 17 | throttle_pwm | f | 4 | duty | 구동 PWM 듀티 -1~1, 부호=방향 (DC모터) — 모션 영역 |
| 21 | steer_pwm | f | 4 | 정규화 | 조향 PWM -1~1 (서보) |
| 25 | (reserved) | x | 1 | - | 모션 예비 |
| 26 | (reserved) | x | 2 | - | 공통 확장 예비 |

4.2 IF-V2 EVENT 패킷 — 20B + HMAC 32B

기동 의도 발생 시(차선변경·정지·서행·개방) 즉시 송신한다. 헤더(ver·type·role·seq·t, 13B)는 STATE와 동일하며, 나머지 7B의 필드 배치는 미확정(8장 미결 No.1)이다. 후보: behavior(B) + target_lane(B) + param(f, 4B) + 예약(B).

5. HW 신호 인터페이스

핀 할당은 HWD-PLT-001 3.2를 따른다(설계값 — 실장 시 확정). 본 장은 신호 파라미터 계약을 정의한다.

| ID | 신호 | 파라미터 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-H1 | CSI 영상 | 해상도·프레임레이트 | TBD (50ms 처리 가능 범위) | 카메라 → Pi 입력. HPR-01 연계 |
| IF-H2 | 초음파 TRIG | 트리거 펄스 | 10µs High | Pi → 센서 출력 |
| IF-H2 | 초음파 ECHO | 입력 전압 | 5V → 3.3V 분압 필수 | 센서 → Pi 입력. 펄스폭 = 거리 |
| IF-H3 | 서보 PWM | 주파수 / 펄스폭 | 50Hz / 1.0~2.0ms (중립 1.5ms, 실측 보정 TBD) | 일반 RC 서보 기준 후보값 — FR-04 조향각 실측과 동기 |
| IF-H4 | 모터 PWM | 주파수 / 듀티 | 주파수 TBD / 0~100% | 듀티 = 구동 명령 (FR-05 개루프) |
| IF-H4 | 모터 방향 | 디지털 2핀 | IN1·IN2 (전진/후진/정지) | 모터드라이버 모델 확정 후 진리표 확정 |

6. 인터페이스 추적 (ICD → SAD/FR)

| ID | 근거 (SAD) | 관련 요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| IF-B1 | SAD 3장·4.1 | FR-01·02·03·06·08 | lane_valid는 NFR-01 차선 폴백 입력 |
| IF-B2 | SAD 3장·4.2 | FR-02·07 | 유일한 명령 경로 |
| IF-B3 | SAD 3장·5장 | FR-14, NFR-04 | 모드 전이 |
| IF-B4 | SAD 3장·4.3 | FR-05·10 | 속도·요 추정값 미전송 — PWM 명령(throttle_pwm·steer_pwm)+행동만 (CONS-05) |
| IF-B5 | SAD 3장·4.4 | FR-09·11·12·13 | 역할별 단방향 존재 |
| IF-B6 | SAD 3장·5장 | NFR-01·02 | 링크 판정 200/500ms |
| IF-V1/V2 | Communication_architecture | FR-10·11, NFR-01, NFR-05 | 보안: PSK·HMAC·seq |
| IF-H1~H4 | HWD-PLT-001 3장 | FR-04·05, HWR-03~08 | 핀 할당 연계 |

7. 미결 사항 (Open Issues)

| No. | 관련 | 미결 내용 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IF-V2 | EVENT 패킷 잔여 7B 필드 배치 | 상세설계 착수 시 확정 — 본 문서 개정 |
| 2 | IF-B1 | lane_offset_m·heading·curvature 범위, objects[] 클래스 목록 | 트랙 실측·YOLO 학습 클래스 확정 |
| 3 | IF-H3 | 서보 펄스폭·중립값 실측 보정 | FR-04 조향각 실측과 동기 |
| 4 | IF-H4 | 모터 PWM 주파수·드라이버 진리표 | 모터드라이버 모델 선정 후 |
| 5 | IF-H1 | 카메라 해상도·프레임레이트 (50ms 처리 한계) | HPR-01 성능 시험으로 확정 |
| 6 | IF-B2 | behavior=4 개방(군집 해제) 의미·요구 미정 | SRS 군집해제 요구 신설 또는 enum 제거 |